2019年淮北市能源化工产业“安康杯”职工安全生产知识竞赛题库

习近平安全生产重要思想

习近平总书记关于安全生产重要论述的“六大要点”和 “十句硬话”：

（一）“六大要点”：

1.强化红线意识，实施安全发展战略；

2.抓紧建立健全安全生产责任体系；

3.强化企业落实安全生产主体责任；

4.加强安全监管方面改革创新；

5.全面构建安全生产长效机制；

6.领导干部要敢于担当。

（二）“十句硬话”：

1.人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线。

2.要坚持管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全，而且要党政同责、一岗双责、齐抓共管。

3.当干部不要当得那么潇洒，要经常临事而惧，要经常有睡不着觉，半夜惊醒的情况，当官当得太潇洒准要出事。

4.对责任单位和责任人要打到疼处、痛处，上他们真正痛定思痛、痛改前非，有效防止悲剧重演。

5.安全生产必须警钟长鸣、常抓不懈，丝毫放松不得，否则就会给国家和人民带来不可挽回的损失。

6.必须建立健全安全生产责任体系，强化企业主体责任，深化安全生产大检查，认真汲取教训，注重举一反三。

7.所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位，安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位。

8.要继续开展安全生产大检查，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。要采用不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场，暗查暗访，实行谁检查、谁签字、谁负责，做到不打折扣、不留死角、不走过场，务必见到成效。

9.要做到一厂出事故，万厂受教育，一地有隐患、全国受警示。

10.血的教训极其深刻，必须牢牢记取。各级党委和政府要牢固树立安全发展理念，坚持人民利益至上，始终把安全生产放在首要位置，切实维护人民群众生命财产安全。

共同知识

（法律法规、规章规程、重要文件和基本安全知识）

一、填空题

1、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（安全警示 ）标志。

2、依照《安全生产法》第二十一条规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（安全生产教育和培训 ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

3、生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出（建议 ）。

4、依照《安全生产法》的规定，生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，工伤保险费应由（生产经营单位 ）缴纳。

5、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的（劳动防护用品 ）。

6、《生产安全法》规定从业人员在安全生产方面的义务包括“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（劳动防护用品 ）。”

7、《安全生产法》对工会在安全生产工作中的（监督职责）作出了规定 。 
8、进一步规范企业生产经营行为。加强对生产现场监督检查，严格查处(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)的“三违”行为。

9、解决安全生产问题的根本途径是(坚持科学发展安全发展 )。

10、建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程（同时设计，同时施工，同时投入生产和使用）。
    11、用人单位必须采用有效的职业病防护措施，并为劳动者提供个人使用的（劳动防护用品 ）。
    12、用人单位和医疗卫生机构发现职业病病人或者疑似职业病病人时，应当及时向所在地卫生行政部门和（安全生产监督管理部门 ）报告。确诊为职业病的，用人单位还应当向所在地劳动保障行政部门报告。接到报告的部门应当依法作出处理。

13、用人单位应当为劳动者建立（职业健康监护）档案，并按照规定的期限妥善保存。

14、劳动者离开用人单位时，有权索取（本人职业健康监护档案复印件 ），用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

15、对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出（批评、检举和控告 ）是劳动者享有的职业卫生保护权利。

16、工会组织应当（督促并协助 ）用人单位开展职业卫生宣传教育和培训，对用人单位的职业病防治工作提出意见和建议，与用人单位就劳动者反映的有关职业病防治的问题进行（协调并督促）解决。

17、未取得职业卫生技术服务资质认可擅自从事职业卫生技术服务的，或者医疗卫生机构未经批准擅自从事职业健康检查、职业病诊断的，由安全生产监督管理部门和卫生行政部门依据职责分工责令立即停止违法行为，没收违法所得；违法所得五千元以上的，并处违法所得（二倍以上十倍以下）的罚款。

18、接触铅的工人应穿工作服、但不得穿工作服进食堂、宿舍和其他场所。饭前要用肥皂洗手，下班后淋浴更衣，不将工作服同家庭装放一起清洗。不在车间内吸烟进食。车间铅尘浓度高时，应戴（防尘口罩 ）。应定期做健康检查。

19、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关（个人健康 ）资料。

20、对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的（种类、后果、预防、应急救治措施）等内容。

21、职业病的分类和目录由国务院卫生行政部门会同国务院安全生产监督管理部门、劳动保障行政部门制定、调整并公布。目前我国职业病共分10大类（128）种。

22、（用人单位 ）的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。

23.《中华人民共和国安全生产法》自（2002年11月1日）起施行。

24.机械在运转状态下，操作人员(严禁拆除安全装置 )。

25.国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（淘汰）制度。

26. 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者(行业)标准的劳动防护用品。

27.生产经营单位采用新工艺、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特征，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产（教育和培训）。

28.从事一般性高处作业脚上应穿（软底防滑鞋）。

29.三线电缆中的红色线是(火线)。

30.从业人员有权拒绝（违章）指挥和（强令）冒险作业。

31.从业人员应当接受（安全生产 ）教育和培训。

二、选择题

1、职业病危害，是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的（A）因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。
A、化学、物理、生物 B、化学、物理、生理
C、生理、物理、生物 D、化学、物理、生化

2、对存在落后技术装备，构成重大技术隐患的企业，要予以(D)，责令限期整改，逾期未整改的依法予以关闭。

A、通报 B、查处 C、告示 D、公布

3、鼓励和引导企业研发、采用先进适用的安全技术和产品，鼓励安全生产适用技术和新装备、新工艺、(B)的推广应用。

A、新产品 B、新标准 C新设备 D、新设施

4、依照《安全生产法》规定，劳动合同应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职工危害和依法为从业人员办理工伤社会保险事项，这三项内容是劳动合同（A）的内容。 
A、必备 B、基本 C、较为重要

5.《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行（C）的安全生产教育和培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门

6.安全监察是一种带有（A）的监督。

A．强制性 B．规范性 C．自觉性

7.从业人员既是安全生产的保护对象，又是实现安全生产的（C）。

A.关键 B.保证 C.基本要素

8.有车辆出入的仓库，其主要通道的宽度不得小于（B）米。

A.2 B.2.5 C.3

9.工作台，机床上使用的局部照明灯，电压不得超过（C）。

A．48伏 B．110伏 C.36伏

10.采取（A）等措施，可防止粉尘危害。

A.密闭，湿式作业 B.通风，隔热 C.消声，吸声

11.对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称（C ）。

A.危险作业 B.高难度作业 C.特种作业

12.离开特种作业岗位达个（A ）月以上的特种作业人员应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A.6 B.9 C.12

13.（B ）直径的砂轮，安装使用前必须进行超转速强度试验。

A.≥200mm B. ≥150mm C. ≥180mm

14.机器防护罩的主要作用是（ B）。

A.使机器表面美观 B.防止发生人身伤害事故 C.防止机器积尘

15.根据国家规定，凡在坠落高度离基准面 （A ）以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

A. 2m B. 3m C. 4m

16.（C ）级以上的大风与雷暴雨天，禁止在露天进行悬空作业。

A. 四 B. 五 C. 六

17.高温场所为防止中暑，应多饮（ C）最好。

A 纯净水 B 汽水 C 含盐清凉饮料

18.噪声级超过 (C ) 分贝，人的听觉器官易发生急性外伤，致使鼓膜破裂出血。

A．100 B．120 C．140

19.在生产作业场所中，（B ）不属生产性粉尘。

A.砂尘 B.烟尘 C.煤尘

20.2007年国务院（493）号令《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条规定根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及（Ａ）派人组成，并应邀请人民检察院派人参加。

Ａ.工会　　　Ｂ.社保部门　　Ｃ.保卫部门

21.警告标志的含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。其基本外型是（C ）。

Ａ.带斜杠的圆形框　Ｂ.圆形边框　Ｃ.正三角形边框

22.噪声对人体中枢神经系统的影响是( C) 。

A.心跳加快 B.血管痉挛 C．头脑皮层兴奋，抑制平衡失调

23.安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的间隔至少应保持(C ) 毫米空间才能使用。

A．20 B．2 C．32

24.工人如必须在100℃以上的高温环境下作业，应严格控制作业时间，一次作业不得超过（A ）。

A．5分钟 B．10分钟 C．15分钟

25、安全防护装置如发现损坏，应 (B)。

A.将它拆除 B.立即通知有关部门修理 C.不予理会

26.防止毒物危害的最佳方法是(C ) 。

A.穿工作服 B.佩戴呼吸器具 C.使用无毒或低毒的代替品

27.根据作业环境的不同，安全帽的颜色也不同，如在爆炸性作业场所工作宜戴(A ) 安全帽。

A．红色 B．黄色 C.白色

28.安全带的正确挂扣应该是（ C）。

Ａ.同一水平　　　Ｂ.低挂高用　　　　Ｃ.高挂低用

29.室温高于（A ）摄氏度，相对湿度超过（   ）的作业场所，称为高温作业场所。

Ａ.30℃，80％　　　Ｂ.35℃，80％　　　Ｃ.30℃，85％

30．我国《工会法》第二十八条规定：“工会参加企业的劳动争议（C ）工作。”

A．仲裁    B．管理    C．调解

31．我国《工会法》第二十八条还规定：“地方劳动争议仲裁组织应当有（A ）代表参加。”

A．同级工会    B．职工    C．人大

32．我国《劳动法》规定：“企业职工一方与企业可以就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项，签订集体合同。集体合同草案应当经（B ）通过。”

A．企业主管领导批准    B．职工代表大会或者全体职工讨论    C．企业工会组织批准

33．我国《劳动法》规定：“集体合同由（ A）代表职工与企业签订；没有建立工会的企业，由职工推举的代表与企业签订。”

A．工会    B．企业劳动科    C．企业安技科

34．我国《劳动法》规定：“各级工会依法维护劳动者的合法权益，对用人单位遵守劳动法律、法规的情况进行（B）。”

A．帮助    B．监督    C．指导

35.“加强劳动保护，改善劳动条件”是我国宪法为保护劳动者在生产过程中的（B）而制定的原则。 
    A.安全　B.安全与健康　C.生活与福利 
    36.劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方（A）的协议。 
    A.权利和义务　B.权利和责任　C.义务和责任 
    37.新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育，即公司教育、（C）、班组教育。 
    A.技术教育　B.专业教育　C.项目教育 
    38.转换工作岗位和离岗后重新上岗人员，必须（C）才允许上岗工作。 
    A.经过登记手续　B.经过领导同意　C.重新经过安全生产教育 
    39.直接从事带电作业时，必须（B），防止发生触电。 
    A.有人监护　B.穿绝缘鞋和戴绝缘手套　C.戴绝缘手套 
    40.从事电焊、气焊作业的工人，必须（C）。 
    A.戴护目镜或面罩　B.穿绝缘鞋，戴护目镜或面罩　C.戴焊接专用手套.穿绝缘鞋和戴护目镜或面罩 
    41.操作旋转机械的人员应穿“三紧”工作服（袖口紧、下摆紧、裤脚紧），不准（A），女工长发应盘在工作帽内。 
    A.戴手套、围巾　B.戴安全帽　C.戴护目镜

三、判断题

1、工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。( √ )

2、国家实行生产安全事故责任追究制度。（ √ ）

3、 我国《职业病防治法》还规定，用人单位发生职业病危害事故时，工会组织有权参与事故调查处理。( √ )

4. 用人单位不依法参加工伤社会保险，工会组织有权予以监督。( √ )

5、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。（√ ）

6.高处作业中所用的物料应堆放平稳。（√ ）

7.人字梯须具有坚固的铰链和限制开度的拉链。（ √）

8.容易破碎的物品可直接搬运。 （ ×）（须放在适当的框、篮或架子上搬运）

9.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理,要确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 （√ ）

10.用电安全要求：在操作闸刀开关、磁力开关时，必须将盖盖好。（ √）

11.生产经营单位可以以货币形式或其他物品代替应提供的劳动防护用品。（× ） （不允许）

12.生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。 （√ ）

13.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。（× ）（有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所）

14.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。（√ ）

15.因生产安全事故受到损害的从业人员，向本单位提出赔偿要求，可以在依法享有工伤社会保险或者依照有关民事法律获得赔偿两者之间任选一种。（ ×）（工伤社会保险和民事赔偿不能相互取代，从业人员可以享受双重的保障）

16.工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为,有权要求纠正。（√ ）

17.禁止生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。（√ ）

18.生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由公安部门依法强制执行。（× ）（应由人民法院）

19.生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全，防止职业危害的事项。（√ ）

20.生产经营单位为了保护本单位的技术秘密，因此从业人员在作业场所作业只要按照操作规程操作就可以了，其他没必要了解。（× ） （从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施和事故应急措施）

21. 我国《职业病防治法》规定：“工会组织应当督促并协助用人单位开展职业卫生宣传教育和培训，对用人单位的职业病防治工作提出意见和建议，与用人单位就劳动者反映的有关职业病防治的问题进行协调并督促解决。”( √ )

22.盛装过易燃、易爆、有毒物质的各种容器未经彻底处理，不能焊割。（√ ）

23.任何电气设备在未验明无电之前，一律认为有电。 （√）

24.职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针。（√）

25.职业健康检查费用由劳动者自己承担。 （×）（用人单位）

26.职业健康检查应当由县级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。（×）（省级以上）

27.任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。（√）

四、问答题
    1、《安全生产法》立法的目的是什么？

答：《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。 
    2、特种作业范围是什么？     
  答：特种作业包括：（一）电工作业；（二）金属焊接切割作业；（三）起重机械（含电梯）作业；（四）企业内机动车辆驾驶；（五）登高架设作业；（六）锅炉作业（含水质化验）；（七）压力容器操作；（八）制冷作业；（九）爆破作业；（十）矿山通风作业（含瓦斯检测）；（十一）矿山排水作业（含尾矿堤作业）；（十二）由主管部门提出并经国家有关部门批准的其他作业。     
    3、特种作业人员必须具备什么条件？     
    答：特种作业人员必须具备的条件为：（一）年龄满18周岁；（二）身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；（三）初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作核并成绩合格。        
    4、什么是重大危险源？     
  答：重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

5.生产经营单位对重大危险源应当采取哪些管理措施？     
   答：生产经营单位对重大危险源应采取的管理措施是：（一）应当登记建档；（二）进行定期检测、评估、监控；（三）制定应急预案；（四）告知从业人员和有关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。     
     6、什么叫职业危害？    
    答：职业危害是指从业人员在劳动过程中因接触有毒有害物品和遇到各种不安全因素而有损于健康的危害。    
    7、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同中，有关安全生产方面的应当有哪些内容？
  答：在劳动合同中，明确有关安全生产方面的事项有：（一）应当载明有关保障从业人员劳动安全的事项，如必须就劳动安全条件、劳动防护用品的配备等有关劳动安全的事项进行明确；（二）必须载明有关防止职业危害的事项，如应写明生产经营单位采取防止职业危害的各种有效措施；（三）应当载明依法为从业人员办理工伤社会保险的事项，如生产经营单位必须参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费等，都必须在合同中载明。    .
    8、从业人员在安全生产方面有哪些义务？    
  答：（一）在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理；（二）正确佩带和使用劳动防护用品；（三）应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能；（四）要增强事故预防和应急处理能力；（五）发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。  
    9、进行安全生产宣传教育和监督安全生产违法行为有何意义？
  答：宣传教育及舆论监督，对安全生产工作有十分重要的意义，通过安全生产宣传教育，可以普及安全生产知识，传播先进的安全生产管理经验，提高社会公众的安全生产意识。通过舆论监督，可以增强生产经营单位及其有关人员、政府有关部门及其工作人员的责任心，促使他们加强安全生产管理
    10、三不伤害指：
  答：不伤害他人、不伤害自己 、不被他人伤害。　
    11、安全检查的方法有：
  答：经常性检查、定期安全检查、专业性安全检查、群众性检查。　
    12、处理事故的“四不放过”原则是：
  答：国家对发生事故后的处理原则。具体内容是：事故原因未查清不放过，当事人和群众没有受到教育不放过，事故责任人未受到处理不放过，没有制订切实可行的预防措施不放过。
    13、安全生产“五要素”是指什么？
答：是安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入。

14、《安全生产法》规定的安全生产管理方针是什么？ 
　  答：安全第一、预防为主 、综合治理。

15、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位，从业人员超过多少人的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 
　  答：300

16、科学发展安全发展的基本原则是什么？

答：统筹兼顾，协调发展。依法治安，综合治理。突出预防，落实责任。 依靠科技，创新管理。

17、建设更加高效的应急救援体系需要做什么？

答：加快推进重点行业领域的专业应急救援队伍建设;加强应急救援队伍和基地建设;完善应急救援机制和基础条件;加强预案管理和应急演练。

18、健全完善的安全生产工作格局表现为什么？

答：政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持。

19、个人防护用品有那些种类？ 
答：防尘口罩、防毒口罩、防毒面罩、手套、围裙、防护服、防护眼镜、耳塞、耳罩等 
    20、什么叫职业病？ 
    答：指企业、事业单位和个体经济组织（以下统称用人单位）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

21、企业安全生产检查的形式主要有那些？
    答：（1）经常性的安全检查；（2）定期性的安全检查；（3）专业性的安全检查；（4）季节性的安全检查；（5）普遍性安全大检查；（6）临时性的安全检查。

22.《安全生产法》第五十二条是如何规定工会的权利的？

答：《安全生产法》第五十二条规定：工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理。

工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。

23.《安全生产法》适用的范围有哪些？

答：适用于在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产 。

24.在项目新建、扩建、改建、技改时，哪几个方面应同时贯彻执行“三同时”原则？

答：安全生产、环境保护、职业卫生、消防安全。

25、根据生产安全事故中造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故等级是如何分类的？

答：事故一般分为四个等级。 ①特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者一亿元以上直接经济损失的事故； ②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 ③较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 ④一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。     26、安全检查的四查工程是指什么？     答：岗位一天一查；班组车间一周一查；厂级一月一查；公司一季一查。

27、三级安全教育制度是企业安全教育的基本教育制度。三级教育是指什么？     答：三级安全教育是指新入厂职员、工人的厂级安全教育、车间级安全教育和岗位（班组）安全教育。

28、人的不安全行为一般有哪五种表现形式？     答：（1）在没有排除故障的情况下操作，没有做好防护或提出警告；（2）在不安全的速度下操作；（3）使用不安全的设备或不安全地使用设备；（4）处于不安全的位置或不安全的操作姿势；（5）工作在运行中或有危险的设备上。

29、安全生产的“五同时”指的什么？     答：在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同一计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

30、企业的安全教育制度包括哪三种？     答：对新工人和换岗工人的三级教育，对特种作业人员的上岗持证培训，企业全员的日常安全教育。     31、“安全第一”的含义是什么？     答：当生产与安全发生矛盾时，首先是保证安全。

32、预防事故的四项措施是什么？     答：（1）提高设备的安全可靠性；（2）提高劳动者的整体素质；（3）切实做好个人防护；（4）工作场所的合理布局。     33、如何建立健全安全生产群众监督网络？

答：充分发挥工会组织在安全生产工作中的重要作用，按照《工会劳动保护监督检查员工作条例》、《基层工会劳动保护监督检查委员会工作条例》和《工会小组劳动保护检查员工作条例》的要求，建立健全工会参与安全生产群众监督的三级网络。一是在县以上总工会、产业工会设立工会劳动保护监督检查员，依法履行工会劳动保护监督检查职责。二是在乡镇工会、城市街道工会、基层工会联合会和企事业单位的各级工会组织设立工会劳动保护监督检查委员会，监督企业落实国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制和各项规章制度。三是在企事业单位生产班组设立工会小组劳动保护检查员，落实班组安全生产和职业危害防治责任，加强工作场所监督。

34、用人单位未参加工伤保验，职工发生工伤后能否申请工伤认定?

答：据《工伤保险条例》有关规定，用人单位未参加工伤保险，职工发生工伤的，只要其所在的单位属于《工伤保险条例》适用范围的，其职工都可以按照《工伤保险条例》的规定申请工伤认定，劳动保障行政部门应依法受理。

35、职工发生工伤后，具备什么条件应当进行劳动能力鉴定?

答：一是经过治疗后，伤情处于相对稳定状态；二是虽经治疗，但还是造成职工存在残疾；三是工伤职工存在的残疾达到了影响劳动能力的程度。工伤职工具备上述三项条件的，应当进行劳动能力鉴定。

36、根据《工伤保险条例》第四十条规定，工伤职工发生哪些情形，停止享受工伤保险待遇？

答：（1）丧失享受待遇条件的；（2）拒不接受劳动能力鉴定的；（3）拒绝治疗的；（4）被判刑正在收监执行的。

37.安全教育主要包括哪些?

答：主要包括：安全生产思想、知识、技能三方面的教育。安全技术操作规程是安全教育的主要内容。

还包括有：事故教育、安全法制教育。新工人的三级教育、施工人员的进场教育、节假日前后的教育等经常性的安全教育。

38.发现人员触电时，应如何处置?

答：用绝缘物体拨开电源或触电者，使之脱离电源。

39.新工人上岗前必须做什么工作?

答：(1)必须签订劳动合同;(2)必须经过上岗前的“三级”安全教育，即：公司教育、项目教育、班组教育。(转换工作岗位和离岗后重新上岗人员，必须重新经过“三级”安全教育后才允许上岗工作。)

40、《安全生产法》明确赋予从业人员的权利有?

答：知情权、赔偿请求权、检举权、安全保障权。
    41.2014年“安康杯”竞赛的主题是什么?

答：广泛发动提质量，文化引领强基础。

42.工会劳动保护的主要目的是什么?

答：是预防和减少伤亡事故和职业病的发生，维护职工群众在生产劳动过程中的安全和健康，保障企业生产的顺利进行，促进国民经济快速、稳定、健康发展。

43. 项目班组工会小组劳动检查员的职责包括哪些内容?

答：负责落实规章制度，维护职工知情权，督促协调项目、班组开展安全教育工作，制止违章指挥、违章作业，督促解决安全检查中发现的隐患，紧急避险。

44.劳动者的合法权益包括哪些内容?最基本的权益是什么?

答：经济权益，民主权益，精神文化权益，生命安全和身体健康权益。最基本的是生命安全和身体健康权益。

45. 厂级安全教育的主要内容是什么？ 
    答：（1）认识安全生产的重要性；学习党和国家的安全生产方针政策；明确安全生产工作的目的任务。（2）了解工厂概况，生产特点，共同性的安全守则。（3）初步掌握防火和防毒方面的基础知识和器材使用与维护。（4）重点介绍工厂安全生产方面的经验和教训。
    46. 车间级安全教育的主要内容是什么？ 
    答：（1）了解车间概况，车间生产特点及其在全厂生产中的地位和作用。（2）学习车间生产工艺流程及工艺操作方面共同性的安全要求与注意事项。（3）学习车间生产设备和维修检修方面共同性的安全要求与注意事项。（4）学习车间安全生产规章制度，介绍车间安全生产方面的经验教训。
    47. 班组安全教育的主要内容是什么？ 
    答：（1）了解岗位的任务和作用、生产特点、生产设备、安全装置。（2）了解岗位安全规章制度、安全操作规程。（3）了解岗位个人防护用品、用具、器具的具体使用方法。（4）了解岗位发生过的事故教训。
    48. 安康杯”竞赛中开展“十个一”活动的内容是什么？ 
    答：即读一本安全生产的书，提一条安全生产建议，查一起事故隐患或违章行为，写一点安全生产体会，做一件预防事故的实事，看一场安全生产录像或电影，接受一次安全生产培训，忆一次事故教训，当一天安全检查员，开展一次安全生产签名活动。
    49. 开展“十个一”活动的主要特点是什么？ 
    答：强化思想政治教育；安全生产方针政策教育；典型经验和事故教训教育；强调增强安全生产意识效果。
    50.“安康杯”竞赛的目标是实现“两个为零”，其内容是什么？ 
    答：即死亡事故为零，重伤事故为零。 
    51. “安康杯”竞赛要实现“两个提高、三个加强”，其内容是什么？ 
    答：即提高企业管理者安全技术和管理水平，提高企业职工安全生产知识水平和自我保护意识；加强企业安全管理，加强工会群众监督，加强安全生产知识培训。

行业知识

一、消防行业

（一）填空题

- 燃烧是一种放热发光的(化学)反应。
    2． 火灾初起阶段是扑救火灾(最有利)的阶段。
    3．采取适当的措施，使燃烧因缺乏或断绝氧气而熄灭，这种方法称作(窒息灭火法)。
    4． 凡是在特级动火区域内的动火必须办理(特级动火证)。
    5． 由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成(失火罪)。
    6． 单位的消防档案，一般由 (保卫)部门管理。
    7.按照国家工程建筑消防技术标准，施工的项目竣工时，(应该)经公安消防机构进行消防验收。
    8． 消防安全重点单位的消防工作，实行(分级)监督管理。
    9． 依据《建筑设计防火规范》，我国将生产的火灾危险性分为(五类)。
    11． 甲乙丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓，应设在(防护堤外)。
    12． 消防工作贯彻(预防为主，防消结合)的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。
    13． 违反《消防法》，构成犯罪的，应(依法追究刑事责任)。
    14． 储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关(消防安全)的规定。
    15． 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰(根部)喷射。
    16．我国的“119”消防宣传活动日是(11月9日）。
    17． 任何单位、（成年公民）都有参加有组织的灭火工作的义务。 
    18．据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于(烟气窒息致死)
    19．检查燃气用具是否漏气时，通常采用(肥皂水)来寻找漏气点。  
    20．公共性建筑和通廊式居住点建筑安全出口的数目不应少于(两个)。 
    21． 阻拦报火警或者谎报火警的，给予（警告、罚款或者十日以下拘留）处罚。
    22．公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（组织引导在场群众疏散）。
    23．举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位应当向(公安机关)申报。
    24．《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于（4）米。 
    25．泡沫不能用于扑救(金属钠)火灾。 
    26． 我国消防组织除了公安消防队和义务消防队外，还有一种(专职消防队)形式。
    27．烟头中心温度可达(700～800℃)，它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。

28． 《中华人民共和国消防法》第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订通过，自（2009年5月1日）起施行。
    29．灭火剂中，(1211灭火剂)破坏大气的臭氧层，要逐步淘汰。  
    30．单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意(通风)。
    31．电器设备在发生火灾时不应该用(水)灭火。
    32．衡阳“11.3”特大火灾造成消防战士牺牲的原因是(坍塌)。
    33.带电的电气设备以及发电机、电动机等应使用（干粉灭火器、二氧化碳灭火器）灭火。

34、手提式4KG（公斤）干粉灭火器有效喷射距离（3m）    35、公安消防机构（有权）指挥调动专职消防队参加火灾扑救工作。

36、违反消防法的规定，生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的，责令停止违法行为，可以处警告、罚款或者（十五日以下拘留）。

37、火灾事故划分为(4个)个等级。                     38、消防车和消火栓的颜色是(红色)。                  39、火灾扑灭后，为隐瞒、掩饰起火原因、推卸责任，故意破坏或伪造现场，尚不构成犯罪的，处警告、罚款或者( 15)日以下拘留。

40、在火灾事故中死亡(10)人以上(含本数)的为特大火灾。41、苦味酸属于（爆炸物品）。                        42、灭火器的压力表指针指在(绿区)位置时，压力为正常。

43、(二氧化碳灭火剂)是扑救精密仪器火灾的最佳选择。

44、 (金属钾、钠)着火不能用水扑灭。

45、宿舍不能乱拉电线、乱接电源、违章使用电器、生火做饭、乱扔烟头，主要目的是切断着火的(着火源)条件。

46、遇到火情应迅速利用自动或手动关闭防火卷帘，可以起到防火隔烟的作用。防火卷帘的耐火时间为（3小时）。

47、(泡沫灭火器)不适用于扑灭电器火灾。

48、身上着火后,(迎风快跑)灭火方法是错误的。

49、用灭火器进行灭火的最佳位置是（上风或侧风位置）。

50、可燃气体、蒸气和粉尘与空气（或助燃气体）的混合物，必须在一定的浓度范围内，遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围，叫做该爆炸物的（爆炸极限）.

51、如果因电器引起火灾，在许可的情况下，你必须首先(将有开关的电源关掉)

52、高楼着火时，如果不是万不得已，不能(向上疏散)。

53、任何人发现火灾，都应当立即报警。任何单位、个人都应当(无偿)为报警提供便利，不得阻拦报警。

54、任何单位、个人都有维护消防安全、保护(消防设施)、预防火灾、报告火警的义务。

55、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行( 1 )次演练，并结合实际，不断完善预案。

56、库房内照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与存储物品水平间距不得小于（ 0.5 ）米。

57、消防用电配电箱结构及其器件宜用（耐火耐热）型。

58、感温探测器的安装间距不应超过（20）米。

59、感烟探测器的安装间距不应超过（20）米。

60．被困在电梯中应(电话求救或高声呼喊)。

（二）选择题（多项）

61.A类火灾应选用（ABCD）类灭火器。

A、水型灭火器 B、泡沫灭火器 C、ABC（磷酸铵盐）干粉灭火器 D、卤代烷型灭火器

62.B类火灾应选用（ABCD）类灭火器。

A、干粉灭火器 B、泡沫灭火器 C、卤代烷灭火器 D、二氧化碳型灭火器  E、水型灭火器

63.C类火灾应选用（ABCD）类灭火器。

A、干粉灭火器 B、泡沫灭火器 C、卤代烷灭火器 D、二氧化碳型灭火器  E、水型灭火器

64.带电火灾应选用（ACD）类灭火器。

A、干粉灭火器 B、泡沫灭火器 C、卤代烷灭火器 D、二氧化碳型灭火器  E、水型灭火器

65.扑救A、B、C类火灾和带电火灾应选用（AB）灭火器。

A、磷酸铵盐干分粉灭火器 B、卤代烷型灭火器  C、泡沫灭火器  D、水型灭火器

66.水的灭火基理是（AB）。A、冷却 B、窒息 C、抑制  D、隔离

67.泡沫的灭火基理是（AB）。

A、冷却 B、窒息 C、抑制  D、隔离

68.干粉的灭火基理是（BE）。

A、冷却 B、窒息 C、抑制  D、隔离  E、化学作用

69.水的灭火作用是（ABCDE）。

A、冷却 B、窒息 C、稀释 D、分离 E、乳化

70.水的禁用范围有（ABCD）。

A、轻金属火灾 B、遇水分解而产生可燃气体、有毒气体的物质火灾 C、处于熔化状态的钢或铁 D、处于白热状态的化合物或炭

71.火灾过程一般可以分为（ABCDE）几个阶段。

A、初起 B、发展 C、猛烈 D、下降 E、熄灭

72.扑救火灾的一般原则是（ABCDEF）。

A、报警早，损失小 B、边报警、边扑救 C、先控制，后灭火 D、先救人，后救物 E、防中毒，防窒息 F、听指挥，莫惊慌

73.报警时应注意的事项是（ABCD）

A、报警时要沉着冷静，及时准确，要说清楚起火的部门和部位，燃烧的物质，火势大小 B、讲清楚起火单位名称、详细地址、报警电话号码 C、指派人员到消防车可能来到的路口接应 D、主动及时地介绍燃烧的性质和火场内部情况，以便迅速组织扑救 E、防中毒，防窒息

74.灭火的基本方法有(ABCD )。

A、冷却法 B、隔离法 C、窒息法 D、抑制法

75.燃烧的必要条件是（ABC）。

A、可燃物 B、氧化剂 C、温度（着火源）E、湿度

76.燃烧的充分条件是（ABC）。

A、一定的可燃物浓度 B、一定的氧气含量 C、一定的点火能量 E、一定的时间 F、一定的空间

77.爆炸可分为（BD）。

A、炸药爆炸 B、化学爆炸  C、鞭炮爆炸  D、物理爆炸

78.气体的燃烧可分为（BC）。

A、瞬间燃烧  B、扩散燃烧 C、预混燃烧  D、蒸发燃烧

79.固体燃烧的方式有ABCD）。

A、蒸发燃烧；B、分解燃烧；C、表面燃烧；D、阴燃。

80.电气火灾形成的主要原因是（ABCDE）。

A、电气线路和电气设备的选用不当 B、安装不合理 C操作失误 D违章操作 E长期过负荷运行

81.发生电气线路火灾的主要原因有（ABCDE）。

A、漏电 B短路 C过负荷 D接触电阻过大 E电火花和电弧

82.灭火器维护保养正确的是（ABC）。

A、存放在灭火器使用温度范围内的场所 B、便于取用的通风、阴凉、干燥处 C、禁止暴晒  D、经常放压

83.灭火器的设置地点规定是（ABC）。

A、位置明显 B、便于取用 C、不影响安全疏散 D、任意摆放

84.手提式灭火器的设置方式主要有（ABC）。

A、放地上 B、托架 C、灭火器箱  D、挂钩

85.灭火器设置高度要求是（BC）。

A、灭火器底部离地面高度不能大于0.15米 B、灭火器底部离地面高度不能小于0.15米 C、灭火器顶部离地面高度应小于1.5米 D、灭火器顶部离地面高度应大于1.5米

86.消火栓由（ABC）部件组成。

A、阀门 B、出水口 C、壳体  D、箱门

87.消火栓分为（AB）。

A、室内消火栓 B、室外消火栓  C、市政消火栓  D、单位消火栓

88.室外消火栓分为（AB）。

A、地上消火栓 B、地下消火栓 C、市政消火栓  D、单位消火栓

（三）判断题

89.任何人发现火灾时，都应当立即报警。（√ ）

90.任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。（√ ）

91.在没有发生火灾时，消防设施器材可以挪作他用。（Х）

92.进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。（√ ）

93.火灾烟气因为温度较高，通常在室内空间上部。（√ ）

94.走廊、楼道等公用区域可以放置、堆积其他杂物。（Х）

95.报火警时，要讲清楚起火单位、地址、燃烧对象、火势情况，并将报警人的姓名，所用的电话号码告诉消防队，以便联系。（√ ）

96.要养成良好的用火习惯，烟头等点火物未完全熄灭前不要丢入垃圾篓内。（√ ）

97.灯具的开关、插座和照明器靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施。（√ ）

98.火灾是指在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。（√ ）

99.火灾初期阶段是扑救火灾最不利的时机。（Х）

100.火灾扑灭后，起火单位应保护现场。（√ ）

101.消防安全重点部位是指在一个单位中火灾危险性大、发生火灾后损失大、伤亡大、影响大的部位。（√ ）
    102.岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。（√）
    103.焊接管道和设备时，必须采取防火安全措施。（√ ）
    104.在固定动火区域内的动火作业，虽然可不办理动火许可证，但必须满足一定的条件。（√ ）
    105.火灾隐患的整改方法可以分为当场整改和限期整改两种方法。（√ ）
    106.易燃易爆工厂、仓库内一律为禁火区。各禁火区应设禁火标志。（√ ）
    107.电加热设备必须有专人负责使用和监督，离开时要切断电源。（√ ）
    108.三氯化铝、磷化铅可以用水扑救。（Х））
    109.配电箱内所用的保险丝应该越粗越好。（Х）
    110．各单位的法定代表人是消防安全工作的第一负责人。（ √）
    111．在面积超过5000平方米的仓库内，可以不设防火分隔区。（Х）
    112．凡是设有仓库或生产车间的建筑内，不得设职工集体宿舍。（√ ）
    113．当单位的安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。（√ ）
    114．扔掉烟头两小时后再着火就不用负责任。（Х）
    115．《中华人民共和国消防法》是我国消防工作的最高法律。（√）
    116．纽约世贸中心大楼在“9.11”事件中倒塌的原因是由于钢结构被烧后支撑力减弱引起的。（√ ）

117.所有的火灾刚开始时都是小火，随着火灾的发展输出的热量越大，火灾蔓延的速度和范围也愈大，所以扑灭初起火灾最容易的。（√）

118.使用手提式灭火顺序为：拔出铁销子拉环、将喷嘴对住火源、人站在上风头、用手压住提手（压手）、这时灭火剂即可喷出。（√）

119.消防器材、装备设施，不得用于与消防和抢险救援工作无关的事项。（√）

120.火灾发生时烟雾太浓可大声呼叫或晃动鲜艳的衣物以救援者的注意。（╳）

121.防止烟气危害最简单的方法是用湿毛巾捂嘴逃生。（√）

122.用二氧化碳扑救室内火灾后，应先打开门窗通风，然后人再进入这是为了以防窒息。（√）

123.对个人来说，思想麻痹，存在侥幸心理，导致行为失误和违章操作进而有可能发生火灾。（√）

124.消防应急灯、安全标志灯不应昼夜24小时不间断通电，这样，太浪费电了，也没这个必要。（╳）

125.手动报警器不可随便按动。（√）

126.二氧化碳灭火器使用不当，可能会冻伤手指。（√）

127.使用室内消火栓时，按逆时针方向旋转消火栓手轮，即可有水喷出。（√）

128.电闸保险盒上的保险丝熔断后，可以有铜丝或铁丝替代。（╳）

129.火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。（√）
    130.灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。(√) 
    131.一氧化碳的爆炸极限是12.5%～74.5%,也就是说,一氧化碳在空气中的浓度小于12.5%时,遇明火时，这种混合物也不会爆炸。(√)

132.在具有火灾爆炸危险场所内使用明火或可能产生火花的作业，必须办理用火作业许可证。（√）

133.爆炸范围通常用可燃气体、可燃蒸汽在空气中的体积百分数表示。爆炸极限的范围越宽，爆炸下限越低，爆炸危险性越大。（√）

134.日光灯等灯具的镇流器严禁装在可燃物或天棚内。（√）

135.氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于5米。（√）

（四）简答题

136.火灾自动报警系统的作用是什么？

答：发生火灾时，火灾自动报警系统能够及时探测火灾，发出火灾报警，启动自动防排烟设施、应急照明和火灾应急广播等疏散设施，引导人员疏散；消防员可根据自动报警系统显示的消防设施联动情况，控制相应防火、灭火设施，确定火场供水方式、进攻路线等战斗行动实施灭火，防止火势蔓延。

137.常见火灾自动报警系统中的火灾探测器有哪些类型？

答：常见的火灾探测器有感烟火灾探测器、感温火灾探测器、火焰探测器、可燃气体探测器和电气火灾监控探测器。一般的建筑中大多是感烟或感温火灾探测器。

138.建筑中哪些设备应采用消防电源？

答：消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾报警装置、自动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动防火门窗、卷帘、阀门应设置消防电源。

139.提高检查和发现火灾隐患能力，就要做到哪两点？

答：消防安全自查，火灾隐患自除

140.什么是四个能力？

答.一是提高检查和发现火灾隐患的能力；二是提高组织扑救初起火灾能力；三是提高组织人员疏散逃生能力,四是提高消防宣传教育能力。

141.火灾发展大体上会经历几个阶段？

答：五个阶段：初起阶段、发展阶段、猛烈阶段、下降阶段、熄灭阶段。

142.爆炸形式有几种？

答：物理性爆炸；化学性爆炸；核爆炸。

143.什么是爆炸浓度极限？

答：可燃气体和液体蒸汽与空气的混合物，必须在一定的浓度范围内，遇着火源才能发生爆炸。这个遇着火源能够发生爆炸的浓度范围，叫做爆炸浓度极限。

- 电气线路和设备起火时应采取哪些安全处置措施？

答：①禁止无关人员进入着火现场，以免发生触电伤亡事故；②迅速切断电源，保证灭火的顺利进行；③正确选用灭火剂进行扑救；④采取安全措施，带电灭火。

- 建筑物失火时，在火灾初期应如何控制火势？

答：建筑物失火，当建筑物一端起火向另一端蔓延时，可从中间适当部位控制；建筑物的中间着火时，应从两侧控制，以下风向为主；发生楼层火灾时，应从上下控制，以上层为主。

146.灭火器按灭火药剂的不同分哪几类？

答：水系灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、机械泡沫灭火器和卤代烷灭火器。

147.火场逃生的方法有哪些？

答：①立即离开危险地区；②选择简单、安全的通道和疏散设施；③准备简易防护器材，如湿毛巾等；④自制简易救生绳索，切勿跳楼；⑤创造避难的场所。

148.燃烧必须具备的三个条件是什么？

答：是可燃物、助燃物、火种。

149.地面上的绝缘油着火，如何进行灭火？

答：应用干砂进行灭火。

150.在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成什么危险？

答：可能造成缺氧的危险。

二、建筑行业

（一）填空题

1、漏电保护装置主要用于 （防止人身触电事故及漏电火灾事故）

2、建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理（意外伤害）保险，支付保险费。

3、建筑施工现场不同层次高度同时进行交叉作业时 ，（上下层不得在同一垂直作业面上，或不能在上层物体可能坠落范围以内作业。当不能满足时，应设隔离防护层）

4、夏季炎热天气情况进行建筑施工时 。（不准穿拖鞋作业，要穿戴整齐、文明施工）

5、混凝土工在使用振捣器时，应穿（胶鞋） ，湿手不得接触开关，电源线不得有破损。

6、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在（尚未竣工的建筑物） 内设置员工集体宿舍。

7、在邻边作业处，无防护设施或防护不严、不牢固，作业人员踏空失足坠落，是发生（高处坠落）事故的主要原因。

8、钢模板的部件拆除后不准堆放在箱梁模板边缘、通道口，脚手架边缘等处。临时堆放处离箱梁模板边缘不应小于1米，堆放高度不应超过（1.5）米。

9、作业人员如必须在混凝土搅拌楼的料坑内清理，要将料斗升起，应用（钢丝） 或保险销销住后方可在料斗的下方进行清理工作。

10、钢筋切断机在切断钢筋时，操作人员（不要）站在活动刀片的一侧。

11、作业人员发现锯片和砂轮片有破损，应及时调换，不会调换的应请（修理工） 来调换。

12、在生活场所（严禁）使用电水壶、电炒锅、电饭锅、热得快等生活电器。

13、施工升降机的防坠安全器只能在有效的标定期限内使用，有效标定期限不应超过（ 1）年。

14、高处作业吊篮内作业人员不应超过( 2 )人。

15、脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过（ 3 ）层。

16、脚手架人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔（250—300）mm设置一根防滑木条。

17、脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端（  1  ）m。

18、当钢模板高度超过（  15  ）m时，应设置避雷设施。

19、高处作业吊篮在多层或立体交叉作业时，应设置（防护顶板）。

20、基坑工程开挖深度（  2  ）m及以上的基坑周边应设置防护栏杆。

21、门式脚手架顶端栏杆宜高出女儿墙上端或檐口上端（  1.5  ）m。

22、电梯井内每隔（ 2 ）层且不应大于（ 10 ）m应设置安全平网防护。

23、施工现场配电室的建筑耐火等级不应低于（  3  ）级。配电室应配置适用于电气火灾的灭火器材。

24、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）对建筑施工安全检查评定划分为（　优良、合格、不合格　）等级。

25、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员  （每年至少进行一次）  安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

26、脚手架架体（　底层第一步纵向水平杆　）处应按规定设置连墙件或采用其他可靠措施固定。

27、液压升降脚手架竖向主框架悬梁高度不得大于（ 6 ）m。

28、搭设高度超过（ 50 ）m的架体，必须采取加强措施，专项施工方案必须经专家论证。

29、悬挑脚手架悬挑钢梁前端应采用钢丝绳或钢栏杆与上一层建筑结构是（ 斜拉结  ）。

30、在施工升降机基础周边水平距离（  5  ）m以内，不得开挖井沟，不得堆放杂物。

（二）选择题

1、建筑工程安全防护、文明施工措施费用由（A B C E）组成。

A、文明施工费； B、环境保护费； C、临时设施费；   D、安全防护费；E、安全施工费

2、下列哪些选项是塔式起重机的安全装置（B C D E）。

A、附墙装置		B、行程限位开关

C、防坠安全器	D、起重量限制器      E、力矩限制器

3、下列哪些选项是物料提升机的安全装置（A C D ）。

A、起重量限制器		B、	平台门

C、防坠安全器     D、行程限位开关    E、附墙装置

4、《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）规定施工现场制作的木构件含水率应符合下列哪些选项。（ A B C D ）。

A．制作的原木、方木结构，不应大于25%；   B．板材和规格材，不应大于20%；C．受拉构件的连接板不应大于18%; D．连接件不应大于15%

5、按《安徽省建筑施工、监理企业负责人以及项目责任人、项目总监施工现场带班制度实施细则》规定，下列对带班生产时间描述正确的（A B C）。

A、企业负责人每人每月检查时间不少于其工作日的25%；B、项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工总时间的80%；C、项目总监每月带班生产时间不得少于本月施工总时间的50%；D、外省进皖企业分公司负责人每月检查时间不少于其工作日50%。

6、塔式起重机安装后应由以下哪些单位组织验收（A B C E）。

A.使用单位        B.安装单位        C.监理单位        D. 维修保养单位     E．出租单位

7、《安徽省建筑工程施工现场关键岗位打卡制度》（试行）规定存在下列哪些重大危险源之一，关键岗位人员必须保证在岗，不得请假。（A C D E ）

A．高大模板施工；  B．悬挑脚手架搭设；  C．深基坑和沟槽开挖；D．塔吊拆装；     E.附着式脚手架升降；

8、 建筑行业有哪几大伤害发生率较高?（A B C D E）

A. 高处坠落;B.触电事故;C.物体打击;D.机械伤害;E.坍塌事故。

（三）判断题

1、建筑施工业是危险、事故多发的行业。（√ ）

2、露天作业，高温和严寒使得工人的体力和注意力下降，非常容易导致事故。（√ ）

3、建筑工人大多是外来农民工，文化水平不高，安全意识和自我保护能力较弱。（√ ）

4、高处作业未使用或不正确使用劳动保护用品等是高处坠落事故发生的主要原因之一。（ √）

5、模板工在上下模板作业时，梯子的底部安放在坚实的地方，可以将梯子垫高使用。（Ⅹ ）

6 、作业人员上下各类梯子时，必须面向梯子，双手不能持有器物。（√ ）

7、移动式操作平台应满铺脚手板，操作平台四周要设置二道防护栏杆，还应配置登高扶梯。（√）

8、建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法规、法律和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业（ √   ）

9、施工现场孔洞口必须用盖板遮盖。（√ ）

10、施工现场边长或直径为150厘米以上的洞口，四周要设防护栏杆，且防护栏杆要达到一定的强度和刚度。（ √）

11、遇到暴风雪、大风、暴雨以后要对作业场所进行检查，发现有松动、变形、损坏或脱落现象要修理完善，切盲目进行作业。（√ ）

12、在高处作业时，严禁往上、下抛掷任何物品，拆下的材料，应及时清理运送到指定的地点。（√ ）

13、为贪施工或其他方便，随意解除高处作业施工人员的安全带，就会发生严重的坠落事故。（√ ）

14、作业人员在作业时，还要注意避让龙门吊活动范围内各种吊物的可能坠落。（√ ）

15、机械伤害是指机械设备与工具、加工件直接与人体接触引起的碰撞、夹击、绞、辗、卷入、割、戳、刺入等伤害。（√ ）

（四）简答题

1.对工地各工种工人有何安全要求?

答：操作工人应熟悉本工种的安全技术操作规程，否则不许参加施工。

2. 防止施工坍塌事故有哪些要求?

答：(1)必须规范编制施工方案、制订有针对性的安全技术措施，由施工单位各部门会审后经总工程师(或技术负责人)审核并签字。 (2)技术负责人必须对作业人员进行书面安全技术交底，并明确现场施工安全负责人。 (3)施工时由施工安全负责人指定专人负责监控，并加强安全检查，发现问题和隐患必须及时处理和整改。

3. 工地应如何防止施工扰民?

答：施工现场应制定不扰民措施，如施工场所搞好围档封闭，无粉尘污染;夜间禁止不必要的施工造成噪音干扰周围居民，除连续性施工，如浇捣混凝土，但也要申请批准，一般施工不超过22小时;周边道路要设防护措施，保持道路畅通。

4. “三宝、四口、五临边”是指什么?

答：“三宝”是指：安全帽、安全带、安全网;“四口”是指：楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口;“五临边”是指：(1)沟、坑，槽和深基础周边; (2)楼层周边;(3)楼梯侧边; (4)平台或阳台边; (5)屋面周边。

5. 施工用电中的开关箱最新要求是什么?

答：开关箱应做到每台机械有专用的开关箱，即：“一机、一闸、一漏、一箱”的要求。

6. 施工机具使用前有什么要求?

答：各类施工机具使用前，必须做到经验收合格以后才能使用(安全防护装置齐全)。

7. 脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?

答：严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。

8. 脚手架是否能与卸料平台连结?

答：不能，应独立设置卸料平台。

9. 哪些钢管不准用于脚手架搭设? 哪种扣件不得使用?

答：锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管不准用于脚手架搭设。凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的扣件均不得使用。

10. 卸料平台上应悬挂什么标牌?

答：限定荷载的提示牌。

11. 门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?

答：不宜超过4.5米。

12、整体提升架在升降时有何安全要求?

答：升降时架体严禁站人。

13、脚手架立杆顶端应高出屋面多少？

答：立杆顶端应高出女儿墙上皮lm，高出檐口上皮1.5m。

14、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?

答：不可用。脚手架的基本要求是整体受力后，不摇晃、不变形，保持稳定。杆件的节点是传力的关键，而混搭的脚手架，无可靠的绑扎材料，造成节点松驰，架体会产生变形，不能满足脚于架的受力要求。

15、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?

答：戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

16、脚手架使用期间，严禁拆除哪些杆件?

答：(1)主节点处的纵向横向水平杆，纵、横向扫地杆;(2)连墙件。

17、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?

答：垂直度允许偏差为脚手架高度的1/600及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm。

18、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?

答：砌筑架负荷应不超过270公斤/平方米，装饰脚手架应不超过200公斤/平方米。

19、人字梯应采取什么防滑措施?

答：应有坚固的铰链和限制开展的拉链，在湿滑地面使用时应采取防滑措施。

20、基坑深度超过多少米时应进行专项支护设计?

答：5米。

21、人工开挖土方顺序如何?

答：应从上而下分层进行，禁止采用挖空底脚的操作方法。在沟、坑边堆放泥土、材料至少要距边沿1.2m以上，高度不超过1.5m。

22、基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因有哪些?

答：(1)基坑开挖放坡不够;(2)基坑边坡顶部超载或由于震动，造成滑坡;(3)施工方法不正确，开挖程序不对;(4)超标高开挖;(5)支撑设置或拆除不正确;(6)排水措施不力。

23、多台机械同时挖基坑，机械间的间距应为多少米较为安全?

答：应为10米。

24、人工挖掘土方，作业人员操作间距应保持多少?

答：人工挖掘土方，作业人员的横向间距应大于2m，纵向间距应大于3m。

25、施工中常用的边坡护面措施有几种，坑壁常用支撑有几种形式?

答：为确保土方施工安全，一般常用边坡护面的措施有覆盖法、拉网法、土袋压坡法三种。坑壁常用支撑形式有衬板式、悬臂式、拉锚式、锚杆式和斜撑式。

26、建筑物高度大于多少米应搭设双层防护棚?

答：大于24米。

27、安全带使用几年后应检查一次?塑料安全帽的使用年限是多少?

答：安全带使用二年后应检查一次。塑料安全帽的使用年限是二年半。

28、安全带使用时应注意哪些事项?

答：(1)架子工使用的安全带绳长限定在1.5-2米。(2)应做垂直悬挂，高挂低用;当作水平位置悬挂使用时，要注意摆动碰撞;不宜低挂高用;不应将绳打结使用;以免绳结受力后剪断;不应将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上，防止绳被割断。

29、高处作业禁止穿哪些鞋?

答：禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

30、如何用好安全“三宝”?

答：(1)进入施工现场，必须戴好符合标准的安全帽，并系好帽带;(2)凡在2m以上悬空作业人员，必须先挂好安全带。(3)脚手架外侧悬挂密目式安全网，电梯井每隔2层并最多隔l0m设一道安全网。

31、高处作业指的是什么?

答：凡在坠落高度基准2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

32、洞口作业应采取哪些防护措施?

答：(1)凡1.5米×1.5米以下的孔洞，预埋通长钢筋网或加固定盖板。(2)1.5m×1.5m以上的洞口，四周必须设两道护身栏杆，洞口下张设安全平网。(3)电梯井口设防护栏杆或固定栅门，电梯井内每隔两层并最多隔10m设安全网。　　(4)施工现场的通道口上部搭设安全防护棚。

33、在公共场所的施工现场，须设置哪些设施?

答：必须设置明显标志和安全防护设施。

34、进行沥清施工时，沥清锅的设置地点，应距行人来往的道路至少多少米?

答：5米。

35、为防止预留洞坠落事故，在混凝土楼板预留的洞口上，应该采取什么措施?

答：必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。

36、在工期紧，任务重情况下，非电工人员也可以自己接线，对吗?

答：不对。

37、佩戴安全帽有哪些要求?

答：1、安全帽由帽衬和帽壳两部分组成，帽衬与帽壳不能紧贴，应有一定间隙，当有物料坠落到安全帽壳上时，帽衬可起到缓冲作用，不使颈椎受到伤害。2、必须栓紧下鄂带，当人体发生坠落时，由于安全帽戴在头部，起到对头部的保护作用。

38、施工现场危险地区夜间应采取什么措施?

答：应设红灯示警。

39、登高作业时，使用工具要注意什么?

答：登高作业使用的工具，要放在工具箱或工具袋内，常用的工具应系带在身上，所需材料或其他工具，必须用牢固结实的绳索传递，禁止用手来回抛掷，以免掉落伤人，作业结束后，所用工具应清点收回、防止遗留在作业现场而掉落伤人。

40、外用电梯应有哪些安全防护装置﹖

答：制动器、限速器、门联锁装置、上、下限位装置。

41、外用电梯应悬挂什么标志﹖

答：应悬挂限载重量和承载人数的提示标志。

42、井架提升机架体顶部的自由高度不得大于多少米﹖

答：不得大于六米。

43、井架钢丝绳绳卡的数量不得少于几个﹖

答：不得少于三个。

44、井架提升机应具有哪几种安全防护装置﹖

答：1、安全停靠装置;2、楼层口防护门;3、吊篮安全门;4、上料口防护棚;5、上极限限位器;6、紧急断电开关，7、信号装置。

45、物料提升机安全缓冲距离应为多少﹖

答：3米。

46、什么是“十不吊”原则﹖

答：1、被吊物重量超过机械性能允许范围不准吊;2、信号不清不准吊，3、吊物下方有人站立不准吊;4、吊物上站人不准吊;5、埋在地下的物品不准吊;6、斜拉斜牵物不准吊;7、散物捆绑不牢不准吊;8、零散物不装容器不准吊;9、吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊;10、六级以上大风、大雾天影响视力和大雨雪时不准吊。

47、起重吊运指挥信号有哪几类﹖

答：手势信号，旗语信号和音响信号。

48、吊钩挂绳处断面磨损超过原高度的多少时应报废﹖

答：超过原高度的40%应报废。

49、起重机吊运物体时是否可以从人的头顶越过﹖

答：不可以，起重吊运物体禁止从人的头顶越过。

50、什么是塔吊安全装置的“四限位两保险”﹖

答：四限位：力矩、超高、变幅、行走限位装置。两保险：吊钩保险和卷筒保险装置，

51、当塔吊扶梯设在结构内部时，什么情况下可不设护圈﹖

答：扶梯与结构间的自由通道间距小于1.2m时，可不设护圈。

52、塔式起重机的轨道的纵横向不平度如何规定﹖

答：均不得大于1%。

53、钢丝绳在什么情况下应进行更换﹖

答：钢丝绳断丝数在捻节距内超过总丝数的10%，绳径磨损40%，应更换新绳。

54、什么机具不得随意接长电源线或更换插头﹖

答：手持电动工具。

55、使用哪一类手持电动工具必须按规定穿戴绝缘用品﹖

答：I类手持电动工具。

56、钢筋冷拉作业区有何安全要求﹖

答：必须设置防护挡板，冷拉时应设警示标志，严禁非工作人员停留。

57、氧气瓶应有哪些安全装置﹖

答：应有防震胶圈和安全帽。

58、使用潜水泵有哪些安全要求﹖

答：使用潜水泵应安装漏电动作电流小于15毫安，漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器，且做好保护接零或保护接地。

59、电焊机应装设哪些电气安全装置﹖

答：应装设漏电保护器和二次空载降压保护器。

60、电焊机一次线的长度不能大于多少米﹖

答：不能大于五米。

61、机械操作工的“十字”作业是什么﹖

答：清洁、润滑、调整、紧固、防腐。

62、砂轮为什么必须备有防护罩﹖

答：为了有效的防止破碎砂轮碎块和磨料碎屑飞出伤人。

63、焊接作业要防止哪些事故隐患﹖

答：(1)防止电弧光辐射对人体的危害：(2)防止金属飞溅，焊条头造成的灼伤和火灾;(3)防止有害气体、粉尘中毒，重视除尘和通风;(4)防止焊接承压容器而引起的爆炸;(5)防止高空坠落，要有安全措施;(6)防止触电事故，做好绝缘防护。

64、分别指出氧气瓶、乙炔瓶、氢气瓶、液化石油气瓶的标准色是什么﹖

答：氧气瓶：天兰色瓶、黑字;乙炔瓶：白色瓶、红字;氢气瓶：绿色瓶、红字;液化石油气瓶：银灰色瓶、红字。

65、电焊作业应注意哪些事项﹖

答：电焊属特种作业，电焊工必须持证上岗;电源控制应使用自动开关，不准使用手动开关;一、二次线必须加防触电保护装置;一次线长度不超过5m不能拖地;二次线长度应小于30m，接线应压接牢固，并安装防护罩;焊钳把线应采用专用电缆，双线到位，不准有接头，绝缘无破损;不得借用金属脚手架，轨道及结构钢筋作回路地线。

66、施工现场机械操作人员“四懂三会”是什么﹖

答：懂原理、懂性能、懂构造、懂用途、会操作、会维修保养、会排除故障。

67、中小型机械安装完成后应做何工作﹖

答：应检查各部分零部件、防护装置、制动器、限位器、钢丝绳、保险链等是否完整可靠，有没有加注润滑油，并经试运转正常方可移交使用。

68、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多少米﹖各种气瓶距明火距离多少米﹖

答：5米和10米，

69、气瓶放置时，一般应该横放还是立放﹖

答：立放。

70、搅拌机启动后，应使搅拌筒达到什么转速后再进行上料﹖

答：稳定转速。

71、进行焊割作业前为什么要事先清理现场周围可燃物﹖

答：因为焊割是一种明火高温作业，金属熔融、火花四溅，如果作业现场没有清除可燃物，就会引起燃烧事故。

72、操作旋转机械设备的人员防护有哪些要求﹖

答：应穿“三紧”（袖口紧、下摆紧、裤脚紧）工作服;不准戴手套、围巾;女工的发辫要盘在工作帽内，不准露出帽外。

73、使用气瓶时，必须遵守哪些规定﹖

答：(1)禁止敲击、碰撞，以免损伤和损坏气瓶;(2)冬天瓶阀冻结时，宜用热水或其它安全的方式解冻，不准用明火烘烤，以免气瓶材质的机械特性变坏和气瓶内压增高;(3)气瓶不得靠近热源。可燃、助燃性气体气瓶，与明火的距离一般不得小于10米;(4)夏季要防止阳光曝晒;(5)瓶内气体不能用尽，必须留有剩余压力。可燃气体和助燃气体的余压宜留0.49MPa(5Kgf/cm2)左右，其他气体气瓶的余压可低些;(6)不得用电磁起重机搬运气瓶，以免失电时气瓶从高空坠落而致气瓶损坏和爆炸;(7)盛装易起聚合反应气体的气瓶，不得置于有放射性射线的场所。

74、各类气瓶检验周期为多少?

答：(1)盛装腐蚀性气体的气瓶，每二年检验一次;(2)盛装一般气体的气瓶，每三年检验一次;(3)液化石油气瓶，使用未超过二十年的，每五年检验一次;超过二十年的，每二年检验一次;(4)盛装惰性气体的气瓶，每五年检验一次。气体在使用过程中，发现有严重腐蚀、损伤，或对其可靠性有怀疑时，应提前进行检验。

75、施工现场拆除作业中，要严格按照什么顺序逐层拆除?

答：从外到内、从上到下。

76、拆除模板有什么要求?

答：(1)模板拆除前要有砼强度报告核验结构强度。(2)3m以上高处作业搭设牢固操作台。(3)拆除区域设置警戒和监护人。

77、室要求做到“五防一通”指的是什么?

答：五防：即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通：即保持通风良好。

78、闸刀开头和磁力开关时，为什么必须将盖盖好?

答：防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。

79、停电维修时，必须在闸刀处挂上什么警示牌?

答：“正在检修，不得合闸”。

80、施工现场的开关电箱安装和使用，有什么要求?

答：要求一台设备、一把闸、一个漏电保护器及自己专用的开关箱，不准混用。

81、开关箱与被控制的固定电气设备距离应不超过多少，以便发生故障及时切断电源?

答：3m。

82、开关箱内电器临时发生断线或保险丝断丝，应怎么办?

答：不准自己接线，应由电工查找原因后再接线。

83、施工现场室内照明线路与灯具安装高度和电压有何要求?

答：低于2.4米时应采用36V安全电压。

84、使用碘钨灯时，有什么安全要求?

答：外壳应做接零(接地)保护，灯具架设离开易燃物30cm以上，固定架设高度不低于3m。

85、哪些等级的电压，可使用于危险场所?

答：42V、36V、24V、12V、6V都属安全电压，可根据不同作业条件选用。

86、直接从事带电作业时，对操作人员有什么要求?

答：穿绝缘鞋和戴绝缘手套。

87、从事电焊、气焊作业的工人，必须穿戴什么防护用品?

答：戴焊接专用手套、穿绝缘鞋、戴护目镜或面罩。

88、操作旋转机械的人员应穿“三紧”工作服，“三紧”指什么?

答：袖口紧、下摆紧、裤脚紧。

89、施工现场宿舍和食堂卫生有哪些要求?

答：施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗。

90、皮肤上溅有腐蚀性液体时应怎么办?

答：皮肤上溅有腐蚀性液体时应用大量清水冲洗。

91、构件堆放应注意的事项 ?

答： 构件堆放应平稳，底部按设计设置垫木。楼板堆放高度一般不应超过1.6m。

重心较高的构件(如屋架、大梁等)，除在底部设垫木外，还应在两侧加设支撑，或以方木、钢丝将其连成一体，提高其稳定性，侧向支撑沿梁长度方向不得少于三道。 禁止无关人员在堆放的构件中穿行，防止发生构件倒塌挤人事故。

92、从业人员的义务包括?

答：应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品、发现事故隐患，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

93、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在哪些地方设置明显的安全警示标志?

答：施工现场入口处、施工起 重机械、临时用电设施、脚手架、出人通道、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，安全警示标志必须符合国家标准。

94、施工单位对管理人员和作业人员多长时间进行一次安全生产教育培训，有何要求?

答：施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

95、当采用扣件式钢管做立柱支撑时，其构造和安装应符合哪些要求?

答：(1)钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板，垫板厚度不小于50㎜。(2)钢管立柱间距应符合设计要求，扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置应符合规范要求。(3)立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接。(4)严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。(5)满堂模板和共享空间模板支架立柱，在外侧周圈应设置由上至下的竖向连续式剪刀撑。

96、当支架立柱高度超过5m时，如何设置固结点?

答：应在立柱周围外侧和中间有结构柱的部位，按水平间距6～9m、竖向间距2～3m与建筑物结构设置一个固结点。

97、施工过程中模板支架应检查哪些内容?

答：(1)立柱底部基土应回填夯实。(2)垫木应满足设计要求。(3)底座位置应正确，顶托螺杆伸出长度应符合规定。(4)立杆的规格尺寸和垂直度应符合要求，不得出现偏心荷载。(5)撑地杆、水平拉杆、剪刀撑等的设置应符合规定，固定应可靠。(6)安全网和各种安全设施应符合要求。

三、煤矿和非煤矿山

（一）填空题

1、矿山企业必须对出入井人员执行人员 检身 制度和人员 清点 制度.

2、矿山建设工程的安全设施必须和主体同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

3、掏槽眼的作用是为了增加自由面。

4、凡采用爆破法施工的巷道都必须坚持做到光面爆破。

5、一次成巷就是巷道施工按工序一次完成成品巷道，不拖欠工程量，不留尾工。

6、“一炮三检制”：是装药前、放炮前和放炮后，要认真，检查放炮地点附近的瓦斯浓度，超过1%时，不准放炮。

7、矿井下电气保护所指的“三大保护”为漏电保护,过流保护,接地保护。

8、凡长度超过6M而又不通风或通风不良的独头巷道，叫做盲巷。

9、风筒距迎头最大距离：煤巷为　5　米，半煤巷为　8米，岩巷为10米。

10、架棚巷道迎头 10 米必须使用铁棚撑子，其后的永久棚撑子使用直径不小于 50 毫米的塘材棍。

11、井下供电应做到的“三无”内容是无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头。

12、掘进工作面的炮眼按其用途和位置可分为掏槽眼、辅助眼和周边眼三类。
    13、自救就是当井下发生灾变时，在灾区或受灾变影响的每位工作人员进行避灾和保护自己的行动。

14、岩层的空间位置及特征通常用产状要素来描述。产状要素包括走向、 倾向、 倾角。

15、矿井通风方式可分为中央式、对角式、分区式、混合式。

16、掘进工作面雷管联线方式有：串联、并联和混合联等。

17、装药重心距自由面的最短距离，称为最小抵抗线。

18、冬季“三防”是指防寒、防冻、防火。

19、雨季“三防”是指防洪、防排水、防雷电。

20、淮北矿区“二十字”防治水工作程序是预测预报，超前探查，综合治理，安全评估，验收审批。

21、在生产过程中，出现重大事故隐患，并危及生命安全的情况下，工人有权采取紧急避险措施。

22、制定《规程》目地是保障煤矿安全生产和职工人身安全，防止煤矿事故。

23、远距离控制线路的额定电压不应超过36伏。

24、岩石按其生成原因分为岩浆岩 、沉积岩、变质岩。

25、水文地质中的“上三带”指垮落带、断裂带、弯曲带。

26、中线代表巷道的方向位置，腰线代表巷道的坡度。

27、巷道支护按围岩的承压方式，可分为被动承压支护、主动承压支护、联合承压支护三种类型。

28、放炮管理制度的“三警戒”内容是警戒人、警戒网（牌）、警戒哨。

29、巷道坡度大于7‰时严禁人力推车。

30、巷道掘进的主要工序是：破岩、装岩、运输、支护。

(二)选择题

31、 危险度是由（A ）决定的。

A、发生事故的可能性和严重性      B、发生事故的可能性和可控制程度

C、事故发生的时间长度和空间范围   D、事故发生的广度和严重性

32、 特种作业人员安全技术考核以实际操作技能考核为主，合格者获得国家统一印制的（C ）。

A、《特殊工种资格证》     B、《上岗证》

C、《特种作业操作资格证》  D、《培训合格证》

33、 有人触电导致呼吸停止、心脏停跳，此时在场人员应（A ）。

A、迅速做心肺复苏    B、立即打急救电话，等待急救人员赶到  C、迅速将伤员送往医院    D、以上都不是

34、 在矿山井下生产过程中，如发生人员骨折，其他人员应采用（ C  ）的急救原则。

A、等待救护人员到来     B、立即送往医院

C、先固定后搬运         D、以上都不是

35、 以下气体中属于刺激性气体的是（B  ）。

A、氧气   B、二氧化硫    C、氮气    D、二氧化碳

36、 每个矿井至少有（B ）个以上能行人的安全出口，出口之间的直线水平距离必须符合矿山安全规程和行业技术规范。

A、一        B、二     C、三        D、四

37、创伤急救必须遵守“三先三后”的原则，对窒息或心跳呼吸刚停止不久的病人应该（B  ）。

A、先搬运后复苏       B、先复苏后搬运

C、先送医院后处置     D、以上都不是

38、 《七条规定》中，必须坚持（B  ）下井带班，确保员工培训合格、持证上岗，严禁违章指挥。

A、主管技术员       B、矿领导    C、科区领导         D、主管技术员

39、 在导致事故发生的各种原因中，（ B ）占有主要地位。

A、物的因素        B、人的因素    C、自认的因素      D、以上都不是

40、 溺水者急救时首先应（B  ）。

A、送往医院    B、畅通呼吸道   C、胸外心脏按摩    D、口对口人工呼吸

41、 将伤员转运时，应让伤员的头部在（C  ），救护人员要时刻注意伤员的面色、呼吸、脉搏，必要时要及时抢救。

A、前面、后面均可     B、前面    C、后面        D、以上都不是

42、 按照煤矿安全规程的相关规定，Ⅰ期尘肺病患者每年复查（ D  ）次。

A、3     B、2     C、4     D、1

43、用人单位应当为(A)创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件。

A、劳动者   B、职工   C、机关人员   D、公务员

44、 采用胸外心脏按压术抢救伤员时，按压速率每分钟约（ B  ）次。

A、50-60      B、80-100    C、60-80    D、40-50

45、 创伤急救，必须遵守“三先三后”的原则，对出血病人应该（C  ）。

A、先搬运后止血     B、先送医院后处置

C、先止血后搬运     D、以上都不是

46、 我国目前常用的安全警示标志中的（ B  ）即圆形内划一斜杠，并用红色描划成较粗的圆环和斜杠。

A、提示标志      B、禁止标志    C、警告标志      D、指令标志

47、 新工人人矿前，必须经过（D  ），不适于从事矿山作业的，不得录用。

A、心理检查       B、政治审查    C、文化测试       D、健康检查

48、 对脊椎骨折的病人，搬运时应采用（C  ）搬运

A、两个人一人抬头，一人抱脚的方法        B、4人肩负法   C、硬板担架      D、以上都不是

49、《煤矿安全规程》规定：入井人员必须戴安全帽、随身携带（B  ）和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服，人井前严禁喝酒。

A、班中餐    B、自救器    C、灭火器   D、急救药品

50、 现场急救应优先转运（B ）。

A、已死亡的病人    B、经救护后伤情已基本稳定的伤员 C、伤情严重但救治及时可以存活的伤员   D、以上都不是

51、 （ A  ）是本企业安全生产第一责任者，对本单位的安全生产负全面领导责任。

A、矿长      B、安全副矿长     C、总工程师    D、分管副矿长

52、 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，（A  ）停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

A、有权    B、无权    C、严禁    D、不得

53、 对矿井下发生重伤事故时，在场人员对受伤者应立即（D ）。

A、送出地面　    B、打急救电话    C、等待观望      D、就地抢救

54、 （D  ）是救活触电者的首要因素。

A、等待观望   B、请医生急救   C、送往医院  D、使触电者尽快脱离电源

55、 工作业场所悬浮粉尘的分散度越高，对作业人员的人体危害（C  ）。

A、差别不大     B、越小     C、越大        D、无关

56、 对于安全设备来讲，（ABDE ）应当符合国家标准或者行业标准。

A、检测、维修   B、改造和报废

C、人员培训     D、安装、使用     E、设计、制造

57、 每矿职工应该对常见的职业病具有预防常识和配备使用相应的劳动防护用品，这些常见的职业病有（CDE  ）。

A、皮肤病      B、心理障碍   C、听力损伤    D、矽肺    E、煤工尘肺

58、 被视为重大危险源的矿井有（ABD  ）。

A、高瓦斯矿   B、水文地质条件极复杂的矿

C、煤层自燃发火期小于等于八个月的矿     D、煤与瓦斯突出的矿    E、低瓦斯矿

59、 矿山企业有义务为职工缴纳（ABCD  ）等社会保险费用。

A、养老    B、医疗   C、工伤     D、失业    E、年金

60、 《七条规定》中，必须确保通风系统可靠，严禁（ABC  ）冒险作业。

A、循环风    B、无风    C、微风     D、通风   E、大风

61、 “超能力、超强度或者超定员组织生产”，是指有下列（BDE  ）情形之一。

A、矿井月产量超过当月产量计划5％

B、矿井全年产量超过矿井核定生产能力

C、矿井全年产量达到矿井核定生产能力

D、一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上采煤工作面

E、矿井月产量超过当月产量计划10％

62、 （ADE  ）必须按照有关法律、法规的规定，接受规范的安全生产培训，经考试合格，持证上岗。

A、安全生产管理人员     B、从业人员    C、企业管理人员

D、煤矿主要负责人        E、特种作业人员

63、 矿山安全生产管理，要贯彻“安全第一、预防为主”方针，坚持“三并重”是指：（ ABE ）

A、培训    B、装备    C、科技     D、生产     E、管理

64、现阶段人们常说的“三项岗位人员”是指企业（ ADE  ）。

A、特种作业人员     B、从业人员   C、生产管理人员    D、主要负责人

E、安全生产管理人员

65、 劳动保护是要消除生产过程中的（ BCDE  ）。

A、不良习惯     B、不安全环境、不安全场所

C、不安全行为     D、危及人身安全和健康的不良环境   E、不安全设备和设施

(三)判断题

66、实际入井人数超过规定人数的属于煤矿安全生产重大隐患。（√）

67、生产经营单位主要负责人有责任组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。（√）

68、《矿井灾害预防和处理计划》中必须有井上下对照图。（√）

69、 矿山企业已经按规定配发给从业人员劳动防护用品，从业人员在劳动过程中是否佩带、使用由自己决定。（╳）

70、重大危险源和重大隐患是相同的。（╳）

71、矿山发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员必须立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时报告。 （√）

72、事故隐患是指作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。（√）

73、人员受伤后必须在原地检伤，实施包扎、止血、固定等救治后再搬运。  （√）

74、《矿井灾害预防和处理计划》应该组织区队长进行学习考试，因为员工在事故发生时听从现场领导的指挥，可以不学习。 （╳）

75、受困的遇险人员，不应定时的敲打铁管或钢轨，发出求救信号。 （╳）

76、在同一开采范围内不得重复颁发生产许可证。（√）

77、螺旋包扎法适用于头部、腕部、胸部及腹部等处的包扎。 （√）

78、下井带班人员要把保证产量和进度作为第一位的责任。（╳）

79、 如果消防用水同生产、生活用水共用同一水池，应有确保生活用水的措施。

（╳）

80、 心肺复苏术是对心跳、呼吸骤停所采用的最初紧急措施。（√）

81、《七条规定》中，必须坚持矿领导下井带班，确保员工培训合格、持证上岗，严禁违章指挥。（√）

82、当伤员出现眼红肿、流泪、畏光、咳嗽、胸闷现象时，说明是NO2中毒所致。

（╳）

83、应急救援预案只传达贯彻到班组长以上的管理人员。（╳）

84、对烧伤人员的急救应迅速扑灭伤员身上的火，尽快脱离火源。（√）

85、未按规定对员工进行安全教育和技术培训，或使用未经考试合格的人员上岗造成事故的领导者不负领导责任。（╳）

86作业场所悬浮粉尘中的游离二氧化硅含量越高，对作业人员的人体危害越大。

（√）

87、采掘工作面的空气温度超30℃，机电设备硐室的空气温度超过34℃时，必须停止作业。 （√）

88、安全色中的绿色表示提示安全状态及通行的规定。（√）

89、调换工种的工人，都必须重新培训。（√）

90、噪声卫生标准规定，工作地点噪声应小于85分贝。（√）

四、简答题

91、矿井通风的基本任务是什么？

答： 连续不断地供给井下新鲜空气； 将矿井内有毒有害气体和矿尘冲淡到安全浓度以下并排出矿井外；创造良好的气候条件。

92、一氧化碳的性质是什么?

答:一氧化碳是无色、无味、无臭的气体，相对密度为0.97，有剧毒，微溶于水；当体积浓度达到13%～75%时，遇火能发生爆炸。

93、为什么必须坚持“有疑必探，先探后掘”的原则？

答：为了防止施工前方有积水，因施工引起透水，导致重大事故发生，必须坚持此原则。

94、为什么掘进工作面透水前会出现空气变冷现象？

答：掘进工作面前方及附近若有大量积水，渗水就会造成气温降低。

95、为什么矿井要设立降雨量观测站？

答：矿井设立降雨量观测站可以及时观测降雨情况，满足矿井水害治理需要。

96、为什么要在井下设置涌水量观测站？

答：在井下设置涌水量观测站可以系统地观测矿井涌水量，为矿井安全生产以及矿井水的综合利用提供依据。

97、为什么雨季期间要进行地表水害巡查？

答：通过地表水害巡查可以发现漏水异常区域，防止雨季期间地表水沿被破坏的露头煤柱泄漏井下。

98、为什么雨季前井下泵房要进行联合试运转？

答：雨季前井下泵房进行联合试运转是为了校核矿井实际的最大排水能力，确保排水系统安全可靠。

99、什么叫含水层？

答：能透过和给出相当水量的岩层。

100、什么叫隔水层？

答：不能透过和给出相当水量的岩层。

101、什么叫透水层？

答：能透过水但给出水量微弱的岩层。

102、影响矿井充水的自然因素主要有哪些？

答：主要有气候、地形、煤层上下岩层的组合形式、地质构造、地表水。

103、常发生的矿井水害类型有哪些？

答：地表水害、冲积层水害、岩溶水害、煤层顶底板砂岩水害、老塘老硐（空）水害、断层水害、钻孔水害。

104、一通三防指的是什么？

答：一通是指矿山有完善的通风系统，三防是指防煤尘、防灭火、防瓦斯。

105、水文地质中的“下三带”指的是什么？

答：矿压破坏带，有效隔水带，水压导升带

106、导水通道按其成因可分为？

答：构造类导水通道，采矿扰动类导水通道，人类工程类导水通道。

107、井下避灾自救应遵守哪五条原则？

答：（1）灭灾：将事故消灭在初始阶段。（2）护己：用器材保护自己。（3）撤离：用最快的速度撤离灾区。（4）躲避：躲避到峒室待援。（5）报告：上报灾情。

108、矿山透水应急救援过程中坚持“四优先”的原则是什么？

答：救人优先；救活人优先；防止水害扩大优先；利于治水复矿优先。

109、发生灾害事故时，报告内容有哪些？

答：报告内容是：事故的性质、发生地点、事故影响范围、现场作业人员伤亡情况以及抢救、撤离的措施和方法等。

110、如何使用指压止血法?

答:即在伤口附近靠近心脏一端的动脉处，用拇指压住出血的血管，以阻断血流。此法是用于四肢大出血的暂时性止血措施;在指压止血的同时，应立即寻找材料，准备换其他止血方法。

111、进行创伤包扎的目的是什么?

答:包扎的目的是:保护伤口和创面，减少感染，减轻痛苦；加压包扎有止血作用；用夹板固定骨折的肢体时需要包扎，以减少继发损伤，也便于运送医院。现场进行创伤包扎可就地取材，用毛巾、手帕、衣服撕成的布条等进行。

112、包扎时应注意哪些事项?

答:（1)包扎时，应做到动作迅速敏捷，不可触碰伤口，以免引起出血、疼痛和感染；（2)不能用井下的污水冲洗伤口。伤口表面的异物(如煤块、矸石等)应去除，但深部异物需运至医院取出，防止重复感染；（3)包扎动作要轻柔、松紧度要适宜，不可过松或 过紧，结头不要打在伤口上，应使伤员体位舒适，包扎部位应维持在功能位置；（4)脱出的内脏不可纳回伤口，以免造成体腔内感染；（5)包扎范围应超出伤口边缘5cm-lOcm。

113、发生灾害事故时，在场的抢救人员时要做到哪“三先三后”？

答：即：先抢救生还者，后抢救已死亡者；先抢救伤势较重者，后抢救伤势较轻者；对于窒息或心跳、呼吸停止不久、出血和骨折的伤员，先复苏、止血和固定，然后搬运。

114、如何使用仰卧压胸法?

答:让伤员仰卧，救护者跨跪在伤员大腿两侧，两手拇指向内，其余四指向外伸开，平放在其胸部两侧乳头之下，借半身重力压伤员胸部，挤出伤员肺内空气；然后，救护者身体后仰，除去压力，伤员胸部依其弹性自然扩张，使空气吸入肺内。如此有节律地进行，要求每分钟压胸16～20次。此法不适用于胸部外伤或SO2、NO中毒者，也不能与胸外心脏挤压法同时进行。

115、如何使用俯卧压背法?

答:此法与仰卧压胸法操作法大致相同，只是伤员俯卧，救护者跨跪在伤员大腿两侧。因为这种方法便于排出肺内水分，因而此法对溺水急救较为适合。

116、尘肺病有哪几种类型?

答:尘肺病分为以下3类:

（1)由于吸入含游离二氧化硅含量较高岩尘而引起的尘肺病，称为硅肺病。（2)由于同时吸人煤尘和含游离二氧化硅的岩尘所引起的尘肺病，称为煤硅肺病。（3)长期在煤层中从事采掘工作，由于吸入大量煤尘而引起的尘肺病多属煤肺病。

117、什么叫矿工自救?

答:所谓“自救”，就是矿井发生意外灾变事故时，在灾区或受灾变影响区域的每个工作人员避灾和保护自己而采取的措施及方法。

118、什么叫矿工互救?

答:“互救”就是在有效地自救前提下为了妥善地救护他人而采取的措

119、什么叫矿井的外因火灾?它有什么特点?其形成条件有哪些?

答:矿井外因火灾是指由于外来热源，如明火、放炮、瓦斯爆炸、机电设备运转不良(如机械摩擦、电流短路)等原因造成的火灾。

外因火灾的特点是:火灾发生突然，来势凶猛，多发生在风流畅通的地点，如不能及时有效地扑救，往往会酿成恶性事故。但是，由于外因火灾的燃烧往往是在表面，如果发现及时，还是比较容易扑灭的。

外因火灾形成的条件有:(1)一定数量的可燃物质；(2)足够浓度的氧气；(3)一定温度和足够能量的火源。

120、什么叫内因火灾?其特点是什么?

答:易燃物(煤、坑木等)接触空气氧化发热，因热量积聚而导致易燃物着火的火灾叫内因火灾。

内因火灾的特点是:多数发生在风流不畅通的地方，外部征兆不明显，早期很难发现和找到火源的准确位置，火灾可能延续几个月、几年，甚至更长时间。

121、在生产过程中，出现重大事故隐患，并危及生命安全的情况下，工人有权采取什么措施？

答：采取紧急避险措施。

122、炮泥起什么作用？

答： 1）能提高炸药的爆破效果。 2）有利于爆破安全。

123、矿用通风机分为哪两种？

答：离心式和轴流式。

124、局部通风机的通风方式有哪几种？

答：压入式、抽出式、混合式通风。

125、正常爆破时，掏槽眼的装药量比其它炮眼的装药量是多还是少？

答：多。

126、什么是矿尘？

答：矿尘就是矿井建设和生产过程中，所产生的各种矿物微小尘粒。

127、矿尘的存在状态有哪几种？

答：浮游状态和沉积状态。

128、什么是矿井火灾？

答： 是指发生在煤矿井下及地面井口附近，威胁到矿井生产和井下人员安全的火灾。

129、矿尘有哪些危害？

答： 引起尘肺病和发生煤尘爆炸，污染劳动环境。

130、在什么情况下使用自救器？

答： （１）发生火或瓦斯煤尘爆炸事故时；（２）发生煤（岩）与沼气突出时；（３）发生透水与冒顶事故后人员封闭在灾区。

131、矿井水灾事故如何避灾自救？

答：戴好自救器，人往高处走，快速进入上水平和出井。来不及逃离时，抓住顶梁，贴在顶板，等待救援。

132、保护接地的目的是什么？

答：在于防止电气设备外壳带电。

133、矿井下遇火灾和水灾时应遵循什么原则选定闭灾路线？

答：遇火灾时，闭灾路线选定的原则是迎风撤出矿井；遇水灾时，闭灾路线选定的原则是往高处走，从而撤出矿井。

134、螺栓的螺纹应露螺母的多少螺距？

答：1---3个螺距。

135、检修电气设备时，必须在停电状态下进行，停电后应做哪些工作？

答：验电，闭锁，挂停电牌。

136、全部电路为本安电路的电器设备称为什么？

答：本质安全型电气设备？

137、 “四无四保”的内容是什么？

答：“四无四保”是指：个人无违章、班组无轻伤、科区无重伤、矿无死亡和个人保班组、班组保科区、科区保矿、矿保公司。

138、井下供电要做到“三无”、“四有”、“五不漏”，其具体内容是什么？

答：“三无”：无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头。“四有”：有过流和漏电保护，有螺栓、弹簧垫，有密封圈和挡板，有接地装置。“五不漏”：不漏油，不漏风，不漏水，不漏气，不漏电。

139、、《煤矿安全规程》有哪些特点？
    答：（1）强制性（2）科学性（3）规范性（4）稳定性。

140、通过人体电流达到多少有生命危险？

答：超过50毫安。

141、什么叫失爆？

答：失爆是指电气设备的隔爆外壳失去耐爆性或隔爆性。

142、井下供电应做到哪“两齐”？

答：电缆悬挂整齐，设备硐室清洁整齐。

143、井下供电应做到哪“三全”？

答：防护装置全，绝缘用具全，图纸资料全。

144、矿井防治水工作的原则是什么？

答：预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采。

145、巷道内的积水长度和深度不得超过多少米。

答：巷道内的积水长度不得超过5米，深度不得超过0.1米。

146、巷道断面净宽度是怎样确定的？

答：巷道净宽度是根据运输设备的最大轮廓尺寸并遵照《煤矿安全规程》规定的人行道宽度及有关安全间隙相加而确定的。

147、常用的人工呼吸方法有哪些？

答:方法有口对口吹气法、仰卧压胸法、举臂压胸法和俯卧压背法三种。

148、心脏复苏可分为哪两种方法？

答:心脏复苏操作主要有心前区叩击术和胸外心脏按压术两种方法。

149、在矿山作业中，5类最常见的危险、有害因素是什么？

答：在矿山作业中，5类最常见的危险、有害因素依次为材料搬运、人员滑跌或坠落、机械设备、拖曳和运输、坍塌和滑坡，这5类危险、有害因素占全部危险、有害因素的80％，其余20％的危险、有害因素主要是矿井火灾、瓦斯或粉尘爆炸、水危害、炸药和爆破事故、中毒和窒息等。

150、竖井提升机有哪些安全装置 ？  
  答：提升机的安全装置主要包括制动装置、防过卷装置、深度指示器、限速装置以及紧急脚踏开关等。

四、化工行业

（一）填空题

1.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）自(2011年12月1日）起施行。

2.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）适用于（危化品生产、储存、使用、经营和运输）的安全管理。

3.危险化学品安全管理方针是（安全第一、预防为主、综合治理）。

4.危险化学品单位的（主要负责人）对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。

5.公众发现、捡拾的无主危险化学品，由（公安机关）接收，需要进行无害化处理的，交由环境保护主管部门组织其认定的专业单位进行处理。

6.危险化学品目录，由国务院安全生产监督管理部门会同国务院工业和信息化、公安、环境保护、卫生、质量监督检验检疫、（交通运输）、铁路、民用航空、农业主管部门，根据化学品危险特性的鉴别和分类标准确定、公布，并适时调整。

7.《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40 号）提出要继续推进（化工装置自动控制系统）改造。

8.危险化学品建设项目试生产期限应当不少于（30天），不超过1年。

9.生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每（3年）进行一次安全评价，提出安全评价报告。

10.储存危险化学品的单位应当建立危险化学品（出入库）核查、登记制度。

11.危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由（专人）负责管理。

12.生产、储存剧毒化学品的单位发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向当地（公安机关）报告。

13.剧毒化学品应当在专用仓库内单独存放，并实行（双人收发、双人保管）制度。

14.危险化学品（生产企业）应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。

15.对重复使用的危险化学品包装物、容器，使用单位在重复使用前应当进行检查，并应当对检查情况作出记录，记录的保存期限不得少于（2）年。

16.申请危险化学品安全使用许可证的化工企业，应当向所在地（设区的市级人民政府安全生产监督管理部门）提出申请。

17.国家对危险化学品经营实行（许可）制度,未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品。

18.除取得危险化学品生产许可证、经营许可证、使用许可证的企业外，其他单位购买剧毒化学品，应当向所在地县级人民政府（公安机关）申请取得剧毒化学品购买许可证。

19.个人不得购买（剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）和易制爆危险化学品）。

20.危险化学品生产企业、经营企业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当如实记录购买单位所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的（品种、数量、用途）。

21.危险化学品经营企业不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品，不得经营没有（化学品安全技术说明书或者化学品安全标签）的危险化学品。

22.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）要求，运输危险化学品的道路专用车辆，2年之内全部安装（具有行驶记录功能的卫星定位装置）。

23.危险化学品运输车辆限制通行的区域由（县级）人民政府公安机关划定，并设置明显的标志。

24.通过道路运输剧毒化学品的，托运人应当向运输（始发地或者目的地）县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。

25.任何单位和个人不得实施危害危险化学品管道安全生产的行为。对危害危险化学品管道安全生产的行为，任何单位和个人均有权向（安全生产监督管理部门）举报。

26.危险化学品管道单位对自身排除确有困难的外部事故隐患，应当向当地（安全生产监督管理部门）报告。

27.危险化学品管道试压半年后一直未投入生产(使用)的，要重新进行（气密性试验）。

28.在危险化学品管道专用隧道中心线两侧（1000）m地域范围内，管道单位发现有实施采石、采矿、爆破等作业的，应当及时予以制止。

29.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》要求对重大危险源进行分级，由高到低分为（四个）级别，一级为最高级别。

30.重大危险源的采集和监测系统以及报警装置所记录的电子数据的保存时间不少于（30）天。

31.安全标签用（文字、图形符号和编码）的组合形式表示化学品所具有的危险性和安全注意事项。

32.国家对危险化学品生产、储存实行（审批）制度。

33.危险化学品生产企业销售其生产的危险化学品时，应当提供与危险化学品完全一致的化学品（安全技术说明书）。

34.使用危险化学品从事生产的单位必须建立、健全危险化学品使用的（安全管理规章制度）。

35.危险化学品的生产、储存、使用单位，应当在生产、储存和使用场所设置（通讯、报警）装置。

（二）选择题

36.重复使用的危险化学品包装物、容器，使用前的检查记录应当至少保存（B）年。

A.1            B.2           C.3

37.国家对危险化学品的运输实行（C）制度。

A.资格认定         B.审查报批         C.资质认定

38. （C）应当向环境保护、公安、质检、卫生等有关部门提供危险化学品登记的资料。

A.危险化学品生产单位           B.危险化学品使用单位

C.负责危险化学品登记的机构

39.危险化学品单位发生危险化学品事故，造成人员伤亡、财产损失的，应当依法承担（A）责任。

A赔偿           B.肇事            C.事故

40.进口危险化学品的经营、储存、运输、使用和处置进口废弃危险化学品，（B）《危险化学品安全管理条例》的规定执行。

A.应参考         B.应依照         C.应参照

41.化学品安全技术说明书的内容，从该化学品的制作之日起，每（C）年更新一次。

A.三             B.四             C.五

42.禁止在（ A ）新建危险化学品生产企业。

A.内环线以内  B.内环线以外，外环线以内  C.外环线以外

43.邮寄或者在邮件内夹带危险化学品，或者将危险化学品匿报、谎报为普通物品邮寄的，由（B）部门处2000元以上2万元以下的罚款。

A.邮电           B.公安           C.工商

44.下面哪组是化学品标签中的警示词？（ A  ）

A、 危险、警告、注意     B、 火灾、爆炸   C、 毒性、还原性、氧化性,

45.化工企业中，无飞火的明火设备，应布置在有散发可燃气体的设备、建筑物的（　C  ）方向。
    A．主导风向的下风头  B．主导风向的下风头和侧风头 　 C．主导风向的上风头和侧风向D．主导风向的任意方向
    46.化工企业中，有飞火的明火设备，应布置在有散发可燃气体的设备、建筑物的（　D  ）方向。
    A．主导风向的下风头 　　 B．主导风向的上风头

C．主导风向的上风头和侧风向 D．主导风向的侧风向
    47.同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险化学品，应该（A ）
    A．按最高等级危险品的性能标志；B．按最高等级危险品两种危险品性能标志；C．对所有危险品的危险性分别进行标志；D．按最低等级危险品的性能标志。

48.下列包装材料错误的是（　D  ）。
    A．浓硝酸用铝罐盛装  B．氢氧化钠(固体)用铁桶装 　　C．浓盐酸用瓷坛盛装  D．氢氟酸用玻璃瓶盛装
    49.包装材料或处理方法错误的是（　B  ）。
    A．浓硫酸用铁罐盛装  B．过氧化氢(双氧水)用铁桶装 　 C．金属钠放在煤油中  D．黄磷保存在水中
    50.对于现场液体泄漏应及时进行（ A ）、稀释、收容、处理。
    A．覆盖  B．填埋  C．烧毁  D．回收
    51.危险化学品存在的主要危险是（　B  ）。
    A．火灾、爆炸、中毒、灼伤及污染环境

B．火灾、爆炸、中毒、腐蚀及污染环境
    C．火灾、爆炸、感染、腐蚀及污染环境

D．火灾、失效、中毒、腐蚀及污染环境
    52.减压(真空)蒸馏易燃液体停车的正确操作程序是（　C  ）。
    A．停止加热——停真空泵——关冷却水——通入氮气吹扫置换

B．关冷却水——停止加热——停真空泵——通入氮气吹扫置换
    C．关冷却水——通入氮气吹扫置换——停真空泵——停止加热

D．停止加热——通人氮气吹扫置换——停真空泵——关冷却水
    53.减压(真空)蒸馏系统开车的正确操作程序是（　B）。
    A．通冷却水——加热——开真空泵 B．通冷却水——开真空泵——加热C．加热一通冷却水——开真空泵 D．开真空泵——通冷却水——加热
    54.在毒性气体浓度高，毒性不明或缺氧的可移动性作业环境中应选用（　B ）。
    A．双管式防毒口罩 　 B．供氧式呼吸器 　 C．面罩式面具 D．单管式防毒口罩
    55.每种化学品最多可以选用( B )标志。
    A.一个　   　 B.两个　   　C.三个　  　 D.四个
    56.生产单位应对危化品建立安全标签和( A )制度。
    A.安全技术说明书　  B.请示报告　   C.生产经营
    57.化学品事故的特点是发生突然、持续时间长、( A )、涉及面广等。
    A.扩散迅速　　 B.经济损失 　   C.人员伤亡多
    58.( B )对人体骨髓造血功能有损害。
     A.二氧化硫中毒　   B.铅中毒     C.氯化苯中毒
    59.甲苯的危害性是指( A )。
    A.易燃、有毒性　    　 B.助燃性　     　C.刺激性
    60.三氧化二砷属于( A )。
    A.无机剧毒品　 　B.有机剧毒品　 　C.无机毒害品　  D.有机毒害品
    61.工业生产中，酒精的危害表现为( A )。
    A.易燃性　     　B.助燃性　     　C.刺激性
    62.浓硫酸属于( C )危险品。
    A.助燃性　　     B.刺激性　     　C.腐蚀性
    63.制作干电池使用的二氧化锰具有什么危害? ( B )
    A.刺激性　　     B.有毒　      　 C.腐蚀性
    64.工业上使用的氧化剂要与具有哪类性质的化学品远远分离? ( C )
    A.易燃性液体　　 B.腐蚀性液体　 　C.还原剂
    65.焦化厂排出的烟尘中对人体有毒害物质较多的为( A )。
    A.氮气　　       B.一氧化碳　  　 C.一氧化氮
    66.急性苯中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，而慢性中毒主要为什么系统的损害? ( C )
    A.呼吸系统　　   B.消化系统　  　 C.造血系统
    67.下列哪种物质可经皮肤进入人体损害健康? ( A )
    A.汞　　       B.尘土　　      C.碳
    68.下列三种毒气哪一种是无色无味的? ( B )
    A.氯气　　     B.一氧化碳 　 　C.二氧化硫
    69.亚硝酸盐呈( A )，味感微咸或微甜，常被误食而中毒。
    A.白色粉末　　 B.黄色粉末　  　C.粉红色粉末
    70.进行有关化学液体的操作时，应使用( B )保护面部。
    A.太阳镜　　   B.防护面罩　  　C.毛巾
    71.危险化学的从业人员，上岗前应培训并经考核合格取得上岗证，方可上岗。下列人员中，属于上述情况的有（　ABCE ）。
    A．运输危险化学品的司机 B．运输危险化学品的押运员 C．化学品库管理员D．化工厂财会人员 E．化学品商店营业员
    72.危险化学品的贮存安排取决于化学品危险的分类、（　ACDE ）。
    A．分项 　　 B．物理状态 　　 C．容器类型 　　 D．贮存方式    E．消防的要求
    73.属于石油、化工生产装置或设备停车后的安全处理步骤是（　CDE ）。
    A．卸压 　　 B．排净 　　 C．隔绝 　　 D．置换 　　 E．吹扫与清扫
    74.石化企业在设备或装置检修时，需要在厂内禁火区进行动火作业，必须在动火前办理“动火安全作业证”。下列作业（　ABCE ）属于动火作业。
    A．使用喷灯加热 　　B．电、气焊 　C．打墙眼 　 D．插盲板 　 E．用砂轮
    75.石化企业在检修时，常需要人进入设备内作业，作业前必须办理“设备内安全作业证”，方可进行作业。进入下列区域内的作业（ ABCE　）属于设备内作业。
    A．罐  B．塔  C．地下室  D．车间 E．下水道
    76.稀释浓硫酸的正确做法是（　BCDE ）。
    A．将水加入浓硫酸中 　 B．将浓硫酸加入水中 　 C．加入速度要慢 　 D．同时要搅拌 　 E．要冷却
    77.危险化学品库门应采用（ BC　）。
    A． 内开式   B .外开式  C．铁门或木质外包铁皮 　D．木质门 　  E．石门　　
    78.化学性皮肤烧伤的现场处理方法是（ ABDE　）。
    A．立即移离现场，迅速脱去被化学物沾污的衣裤、鞋袜等B．无论酸、碱或其他化学物烧伤，立即用大量流动自来水或清水冲洗创面15～30minC．创面上涂上油膏或红药水，并用纱布包好，防止感染D．黄磷烧伤时应用大量水冲洗，浸泡或用多层湿布覆盖包裹E．烧伤病人应及时送医院
    79.置换装置内可燃气体的气体要求是（　ABC ）。
    A．应当使用惰性气体 B．置换气体的用量应大于被置换气体容积三倍以上 　C．置换用气体中氧含量应小于1％～2％D．置换气体密度必须大于被置换气体密度 　E．置换气体密度必须小于被置换气体密度
    80.以下有关危险品运输的说法正确的是（ ABC　）。
A．禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品
B．禁止用叉车、翻斗车、铲车搬运输易燃、易爆液化气体等危险物品C．运输爆炸、剧毒和放射性物品，应指派专人押运，押运人员不得少于2人D．遇水燃烧物品及有毒物品，可用小型机帆船、小木船和水泥船承运E．运输易燃易爆物品的机动车辆，应悬挂防火标志
    81.危险化学品中毒、污染事故预防控制措施主要是（　 ACDE ）。
    A．替代 　B．阻火设施 　C．隔离  D．通风 E．个人防护和卫生

82.贮存化学危险品建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过（B），不得使用蒸气采暖和机械采暖。
    A、60℃     B、80℃      C、90℃      D、95℃
    83.在对易燃、易爆物料进行（ABCD）作业时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。
    A、修补     B、换装      C、清扫       D、装卸
    84.在易燃易爆环境中，应使用（B）及（C），不准穿戴化纤织物。
    A、防爆灯    B、防爆型低压灯    C、不发生火花的工具    D、铁质工具
    85.为防止化学溅伤，在《化学企业安全设计规定》中明确规定禁止使用（B）管道、管件、阀门、流量计、压力计等
    A、塑料     B、玻璃      C、陶瓷      D、树脂

（三）判断题

86.国家对危险化学品的生产和经营实行统一规划、合理布局和严格控制。（×）（生产和储存）
    87.《危险化学品安全管理条例》所称危险化学品是指11类危险物品。（×） （7类）

88.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。（√）

89.危险化学品经营企业必须为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。（×）（应为生产企业）

90.危险化学品生产企业发现危险化学品有新的危害特征时，不立即公告并及时修订其安全技术说明书和安全标签的，由负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门责令立即或者限期改正，处1万元以上5万元以下的罚款。（√）

91.危险化学品经营企业销售没有化学品安全技术说明书和安全标签的危险化学品的，由负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门责令停产停业整顿。（×）（先改正，逾期不改正的，再停产停业整顿）

92.危险化学品单位应当制定本单位应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。（√）

93.危险化学品专用仓库的储存设备和安全设备应当定期检查。（×）（应为检测）

94.危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。 （√）

95.运输危险化学品途中需要停车住宿或者遇有无法正常运输的情况时，应当向当地交通管理部门报告。（×）（当地公安部门）

96.生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。（×）（每一年）

97.重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录。（√）

98. 任何单位和个人不得生产、经营、使用国家明令禁止的危险化学品。禁止用剧毒化学品生产灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品。（√）
99.生产作业场所加强通风、隔离，可降低有毒有害气体的浓度。（√）

100.对爆炸危险区域的电气线路来说，选用铜芯导线或电缆，在机械强度上较铝芯高，不易造成断线，亦即减少产生电火花的可能性。（√）

（四）问答题

101.制定《危险化学品安全管理条例》的目的是什么？适用范围有哪些？

答：为了加强对危险化学品的安全管理，保障人民、财产安全，保护环境。

在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守本条例。

102.《危险化学品安全管理条例》中所称危险化学品包括哪些物品？

答：本条例所称危险化学品包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

103.关于在化工企业中禁止吸烟的决定是什么时间颁布的？是由哪个部门颁布？

答：一九九七年十月八日颁布的。 由化工部颁布的。

104.常用的个人防毒用具有几种？

答：一般分为两种：过滤式、隔离式。过滤式：如：防尘口罩、滤毒罐式防毒面具。隔离式：长管式防毒面具、空气呼吸器、

105.在有毒物质管道设备内工作，要求毒物必须在允许范围内，氧含量要求是多少？

答：19.5%——23.5%

106.生产性毒物进入人体的途径有哪些？

答：呼吸道、皮肤、消化道。

107.检修现场有害气体浓度大于2%时应选择什么防护用品？

答：长管面具和空气呼吸器。

108.工业中的三废是指什么？

答：废水、废气、废渣。

109.什么是职业中毒？

答：职工在生产中，由于工业性毒物进入人体后引起机体组织发生化学或物理变化，并在一定条件下破坏人们的正常生理机能，引起某些器官或系统发生病变。

110.什么是工业性毒物？

答：在工业生产中所使用的或生产的作用于人体产生有害作用的物质。

111.工业毒性危险化学品对人体的危害有哪些？（至少说出7个）
答：刺激；过敏；窒息；麻醉和昏迷；中毒；致癌；致畸；致突变；尘肺。
    112.石油、化工生产是危险性较大的行业。其生产特点有哪些?
    答：所处理的物料大多数具有易燃、易爆、毒性和腐蚀性特征；工艺过程复杂；工艺条件苛刻；作业方式多样化；生产装置规模大型化、连续化、自动化。
    113.化学工业等流程工业运行中最主要的流体机械是什么？
    答：泵
    114.在化学工艺中，精馏过程安全的关键是什么？
    答：热平衡安全和相态变化安全。
    115.为防止反应釜的跑、冒、滴、漏，特别是防止有毒害、易燃物质的泄露，选择合理的密封装置尤为重要。密封装置有哪几类？
    答：填料密封；机械密封。
    116.在设备布置上，加热炉、产生明火的设备与产生易燃易爆气体的设备应保持多长距离？
    答：不少于18m。
    117.工业生产中多采用机械方法对两相进行分离，常见的有哪些分离方法？（至少说出3种）
    答：沉降分离；过滤分离；静电分离；湿洗分离；音波除尘；热除尘等
    118.在化工生产中，对均相液体混合物进行分离，最常用的方法是蒸馏，那么比较安全的蒸馏方法是什么？
    答：真空蒸馏（减压蒸馏）
    119.解吸是指什么？工业上常采用的解吸方法有哪些？
    答：是指脱除吸收剂中已被吸收的溶质，是溶质从液相逸出到气相的过程。常用的解吸方法有：加热解吸；减压解吸；在惰性气体中解吸；精馏。
    120.深度冷冻的冷却温度范围是多少？
    答：-100～200℃
    121.催化裂化反应中最重要的安全问题是什么？
    答：保持反应器和再生器压差的稳定。
    122.埋地输油气管道和其他管道平行敷设时，其安全间距不宜小于多少？
    答：10m
    123.防雷接地装置冲击接地电阻不应大于多少欧姆？
    答：10欧姆。
    124.化工企业在检修前，应做好什么准备工作？
    答：（1）设置检修指挥部；（2）制订检修方案；（3）检修前的安全教育；（4）检修前检查。
    125.化工企业检修停车操作应注意什么问题？化工企业检修停车后的安全处理步骤有哪些？
    答：注意问题：卸压；降温；排净。处理步骤：隔绝；置换；吹扫；清洗。 
    126.化工企业检修设备应可靠隔绝，最安全可靠的隔绝办法是什么？
    答：拆除部分管线或插盲板。
    127.化工企业检修时，对设备中有毒有害气体应进行置换，常采用的置换介质有哪些？
    答：蒸汽；氮气；水。
    128.化工企业检修时 ，对设备的清洗有哪几种方法？
    答：蒸煮；化学清洗。
    129.什么是设备内作业？
    答:凡是进入石油及化工生产区域的罐、塔、釜、槽、球、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、地坑或其他封闭场所内进行的作业。
    130.可燃气环境危险度是指什么？
    答：即可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比。
    131.化学品燃烧爆炸事故主要破坏形式有哪些？
    答：（1）高温的破坏作用；（2）爆炸的破坏作用——碎片和冲击波；（3）造成中毒和环境污染。
    132.危险化学品中毒、污染事故预防控制措施有哪些？
    答：替代；变更工艺；隔离；通风；个体防护和保持卫生。
    133.控制作业场所中有害气体、蒸汽或粉尘最有效的措施是什么？
    答：通风。
    134.个体防护用品有哪些？（至少回答3项）
答：头部防护器具；呼吸防护器具；眼防护器具；躯干防护器具；手足防护用品。
    135.从理论上讲，防止危险化学品火灾、爆炸事故发生的基本原则有那些？
    答：（1）防止燃烧、爆炸系统的形成；（2）消除点火源；（3）限制火灾、爆炸蔓延扩散的措施。
    136.危险化学品露天存放应符合安全要求，那些危险化学品不得露天存放？
    答：爆炸物品；一级易燃物品；遇湿易燃物品；剧毒物品。
    137.危险化学品储存方式有几种？
    答：隔离储存；隔开储存；分离储存。
    138.危险化学品零售业务的店面只许存放民用小包装的危险化学品，存放总质量不得超过多少？
    答：1吨。
    139.在对待危险废弃物处置上，常用的固化/稳定化方法有哪些？
    答：水泥固化；石灰固化；熟料材料固化；有机聚合物固化；自凝胶固化；熔融固化；陶瓷固化。
    140.隔离贮存是指什么？隔开贮存是指什么？分离贮存是指什么？
    答：隔离贮存是：在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定距离，非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式。 隔开贮存是：在同一建筑或同一区域内，用隔板或墙，将其与禁忌物料分离开的贮存方式。分离贮存是：在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式。
    141.禁忌物料是指什么？
    答：化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料。
    142.化工装置区、油库、罐区、化学危险品仓库等危险区应设置永久性什么标志？
    答：应设置永久性“严禁烟火”标志。
    143.在有毒有害的化工生产区域，应在高处设置什么，以确保人员可以向正确的方向逃生？
    答：风向标。
    144.化工企业安全卫生设计中，为什么要尽量采用露天、敞开布置？
    答：露天、敞开布置有利于自然通风，可以减少或防止易燃、易爆和有毒气体的积聚，因此在满足生产要求的条件下，易燃易爆生产装置宜采用露天、敞开布置。
    145.化工企业安全卫生设计，将厂区按区块功能化划分，一般分为哪些区块？
    答：工艺装置区、罐区、公用设施区、接运和发送装卸区、辅助生产设施、管理区。
    146.在《化工企业安全卫生设计》中，对于容易触及而又无防触电措施的固定或移动工灯具，其安装高度距地面为2.2m及以下，且具有那些条件时，其使用电压不应超过24V？
    答：特别潮湿的场所；高湿场所；具有导电灰尘的场所；具有导电地面的场所。
    147.个人噪声防护器具有哪些？
    答：硅橡胶耳塞、防噪声耳塞、防噪声棉耳塞、防噪声帽盔等。
    148.警示词位于化学品名称的下方，要求醒目、清晰，当使用‘危险’这个词时，所代表的化学品危险性类别有哪些？（至少说出5个）
    答：爆炸品；易燃气体；有毒气体；低闪点液体；一级自燃物品；一级遇湿易燃物品；一级氧化剂；有机过氧化物；剧毒品；一级酸性腐蚀品。
    149.危险货物装卸作业，必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置；使用的工具不得损伤货物，除此之外，还有什么要求？
    答：不准粘有与所装货物性质相抵触的污染物。货物必须堆放整齐、捆扎牢固，防止失落。、操作过程中，有关人员不得擅离岗位、危险货物装卸现场的道路、灯光、标志、消防设施等必须符合安全装卸的条件等。
    150.对危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化学品活动的人员有什么要求？
    答：以上人员必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。

五、电力行业

1. 什么是安全生产工作"五同时"?

答：即同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

2、安全检查方法应遵循的"三结合"原则是什么?

答：贯彻领导和群众相结合、自查和互查相结合、检查和整改相结合的原则。

3、安全教育主要有哪些方面?

答：主要有：政治思想;劳动保护方针政策;规程制度;劳动纪律;安全技术知识;典型经验和事故教训。

4、什么是三级安全教育?

答：企业必须对新工人进行安全生产的入厂教育、车间教育、班组教育;对调换新工种，采取新技术、新工艺、新设备、新材料的工人，必须进行新岗位、新操作方法的安全卫生教育，受教育者，经考试合格后，方可上岗操作。

5、国家标准规定安全色有几种?各表示什么?

答：有红、兰、黄、绿四种，红色代表禁止;黄色代表警告;兰色代表指令;绿色代表提示。

6、安全标志分为几类?各是什么?

答：分四类，禁止标志，警告标志，指令标志，提示标志。

7、简述电气设备火灾的扑救方法?

答：当电气设备着火时应首先拉闸断电，然后再扑火，在未断电前不能用水或泡沫灭火器灭火，只能用"1211"、"二氧化碳"、"干粉灭火器"灭火。

8、安全生产、消防工作的方针是什么?

答：安全第一，预防为主 预防为主，防消结合

9、人体与带电体最小的安全间距是多少?

答：最小的安全间距是：10千伏以下0.7米;35千伏1.0米。

10、怎样使触电者迅速脱离电源?

答：(1)切断电源;(2)如切断电源有困难，可用干燥的木棍、竹竿或其他绝缘物体将电源挑开，或用带绝缘物体的钢丝钳剪断电线，使触电人脱离电源;(3)如果有人在较高处触电，应迅速拉开电源开关或用电话通知当地电业部门停电，同时采取保护措施，防止切断电源后触电人从高处坠落。

11、起重设备"十不吊"的内容是什么?

答：(1)斜吊不吊;(2)超载不吊;(3)散装物装的太满或捆扎不牢不吊;(4)指挥信号不明不吊;(5)吊物边缘锋利无防护措施不吊;(6)吊物上站人不吊;(7)埋在地下的构件不吊;(8)安全装置失灵不吊;(9)光线阴暗看不清吊物不吊;(10)六级以上强风不吊。

12、《电业生产事故调查规程》中规定，凡因为哪些情况造成事故者，应追究有关领导的责任?

答：(1)违反安全职责或企业生产责任制不落实;(2)贯彻上级和本单位提出的安全要求和反事故措施不利;(3)对颁发的重复性事故不能有力制止;(4)对职工安全培训不利，考试不严，造成职工不能安全操作者;(5)现场规章制度不健全;(6)现场安全防护装置，安全工器具和个人防护用品不全或不合格;(7)重大设备缺陷未及时组织排除;(8)违章指挥强令工人冒险作业或违章作业。

13、《电业生产事故调查规程》中规定，事故责任明确后，对哪些情况应从严处理?

答：(1)因忽视安全生产，违章指挥，违章作业，玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不及时采取有效措施，造成严重后果的，对责任人员要依法追究其刑事责任;(2)在调查中采取弄虚作假，隐瞒真相或以各种方式进行阻挠者;(3)在事故发生后隐瞒不报，谎报或故意迟延不报，故意破坏事故现场或者无正当理由拒绝接受调查，以及拒绝提供情况和资料者。

14、《安全生产工作规定》的电力生产企业、车间(工区)、班组的安全目标是什么?

答：(1)企业控制重伤和事故，不发生人身死亡和重大设备事故;发、输、变、配电事故率，机组非计划停运次数，可用系数及供电可靠率均符合上级要求;(2)车间(工区)控制障碍和轻伤，不发生重伤和事故;(3)班组控制异常和未遂，不发生障碍和轻伤。

15、在安全生产中如何贯彻重奖重罚原则?

答：在安全生产中应贯彻重奖重罚的原则，对在安全生产中作出显著贡献的集体和个人，应给予重奖;对在工作中严重失职、违章作业、违章指挥等造成事故责任的，应给予重罚，情节严重触犯刑律者，由司法部门追究其刑事责任。

16、何为违章作业?

答：在电力生产、施工中，凡违反国家、部或主管上级制订的有关安全的法规、规程、条例、指令、规定、办法、有关文件，以及违反本单位制订的现场规程、管理制度、规定、办法、指令而进行工作，称之为违章作业。

17、生产厂房及仓库应备有哪些必要的消防设备?

答：备有消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉和其他消防工具。

18、对工作人员的着装有哪些要求?

答：(1)工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作;

(2)不应有可能被转动的机器绞住的部分;(3)女工作人员进入生产现场，禁止穿拖鞋、凉鞋，禁止穿裙子、高跟鞋，辫子、长发必须盘在帽内; (4)做接触高温物体的工作时，应戴手套和穿专用的防护工作服。

19、任何单位和个人都有责任维护消防设施，其中有哪三不准?

答：不准损坏和擅自挪用消防设备、器材;不准埋压和圈占消防水源;不准占用防火间距、堵塞消防通道。

20、灭火基本方法有哪几种?

答：冷却、窒息、隔离、抑制四种方法。

21、易燃易爆设备的操作者应做到"三好、四会"，具体内容是什么?

答：三好是：管好设备，用好设备，修好设备。四会是：会检查、会保养、会排除故障、会灭火。

22、施工组织措施应包括哪些安全内容?

答：(1)施工前做好图纸资料消化工作和技术交底;(2)进行脚手架、安全网架设计;(3)制定主体交叉作业隔离防护措施;(4)现场电气设计及防触电措施;(5)防雷措施、防火、防爆、防尘、防毒措施;(6)季节性施工的安全措施。

23、安全评价工作的目的是什么?

答：安全评价工作的目的是从防止电业生产特大、重大、恶性和频发性事故出发，对设备系统、劳动安全、作业环境和生产管理中存在的主要危险因素进行辩论，摸清安全基础的底数。

24、安全帽有哪六种基本性能?

答：(1)冲击性能;(2)耐穿透性能;(3)耐低温性能;(4)耐燃烧性能;(5)电绝缘性能;(6)侧向钢性。

25、安全工作中的四个第一是什么?

答：各行工作中安全工作第一;安全工作中人身安全第一;各项安全措施中安全思想第一;在安全思想教育中自我保护意识第一。

26、班组安全管理的一个活动、两个交底、三个坚持是什么?

答：一个活动是：班组长在每天上班前，结合当天工作任务进行安全教育活动。

两个交底是：在检修或施工开工前，工作负责人向全体工作人员进行技术交底和安全交底。

三个坚持是：坚持每周一次的安全日活动;坚持每项工作都要明确安全负责人;坚持安全器具的定期试验。

27、安全工作"四个一样"的内容是什么?

答：领导在场与不在场一样;晚上和白天一样;简单工作与复杂工作一样;不是工作负责人和工作负责人一样。

28、什么是安全六个一工程活动?

答：即在企业对每一个职工开展"查一个事故隐患、提一条安全建议、背诵一条安全规程、讲一件事故教训、当一周安全监督员、献一元安措经费"的活动。

29、对担任高处作业的人员身体状况有哪些规定?

答：担任高处作业人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业，凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。

30、对工作票填写有哪些要求?

答：(1)工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份;(2)许可进行工作的事项(包括工作编号、工作任务、许可时间和完工时间);(3)工作票不准进行任意涂改;(4)工作票必须由签发人和工作负责人亲自办理，其他人不能代签。

31、电网调度的含义是什么?

答：电网调度指电网调度机构为保障电网安全、优质、经济运行，对电网运行进行的组织、指挥、指导和协调。

32、如何正确理解和把握工作终结与工作票终结的关系?

答：工作全部完毕后，工作负责人应对现场先做周密的检查，撤离全体工作人员，并会同值班员(工作许可人)共同对设备状况，现场清洁卫生以及有无遗留物体等进行检查，然后双方在工作票上签字，表示工作终结。对第二种工作票也表示工作票终结。但对第一种工作票的工作来说，这并不是工作票的终结，而工作票的终结应是值班员拆除工作票中所指的工作地点中全部地线并经值班负责人签名后，工作票方可告终结。

33、习惯性违章的三大特征是什么?

答：习惯性违章的三大特征是具有普遍性、反复性、顽固性。

34、电力系统的调峰电源主要有哪些?

答：常规水电机组、抽水蓄能机组、燃汽轮机机组、汽轮发电机组、其他形式调峰电源。

35、发电机非同期并列有什么危害?

答：非同期并列对有关设备如发电机、变压器、断路器等破坏力极大。如果一台大型发电机与系统发生非同期并列，则影响更大，可能引起发电机与系统振荡，干扰整个系统的正常运行，甚至造成系统瓦解。

36、安全工作"四个一样"的内容是什么?

答：领导在场与不在场一样;晚上和白天一样;简单工作与复杂工作一样;不是工作负责人和工作负责人一样。

37、发电机准同期并列的条件有哪些?

答：电压相同、频率相同、相位和相序相同。

38、《电业生产事故调查规程》对什么情况应从严处理?

答：(1)因忽视安全生产，违章指挥，违章作业，玩忽职守或发现事故隐患，危害情况不及时采取有效措施，造成严重后果的，对责任人员要依法追究其刑事责任。(2)在调查中弄虚作假，隐瞒真相或以各种方式阻挠者。(3)在事故发生后隐瞒不报，谎报或故意迟延不报，故意破坏事故现场或者无正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料者。

39、安全评价的作用是什么?

答：(1)为企业在设计及生产系统中进行人机环境系统本质安全化建设提供科学的依据;(2)预测生产系统事故隐患情况，为预防性治理提供科学的依据;(3)为企业实行安全生产目标管理提供科学标准;(4)为政府及行业实施宏观安全管理提供科学的依据;(5)是企业保险时确定保险金额的主要依据之一;(6)作为安全教育、培训、检查及安全生产标准化建设的依据。

40、应尽可能地避免靠近和长时间地停留在哪些可能受到烫伤的地方?

答：汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门、煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽鼓的水位计等处。

41、对担任高处作业的人员身体状况有哪些规定?

答：担任高处作业人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业，凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。

42、电气设备防误闭锁装置有哪"五防"功能?

答：1、防止带负荷拉、合刀闸;2、防止误拉、合开关;3、防止带接地线合闸;4、防止带电挂接地线;5、防止误入带电间隔。

43、推煤机推上下煤堆时应注意什么?

答：推煤机推上下煤时，应注意坡度是否太陡，煤堆有无发生坍塌的可能性，以防止推煤机翻倒。在煤堆上工作时，推煤机和煤堆边缘要保持一定距离。

44、在用锉刀光工件时用注意什么?

答：用锉刀光工件时，应右手在前，左手在后，身体离开卡盘，禁止用砂布裹在工件上砂光，应比照用锉刀的方法，或直条状压在工件上。

45、在机床上进行哪些操作时必须停车进行?

答：在调整机器速度、行程、装夹工件和刀具，以及擦拭机床时都要停车进行。

46、交接班必须做到"五清、四交接"的内容是什么?

答：五清：看清、讲清、问清、查清、点清。

四交接：现场交接、实物交接、站队交接、工作交接。

47、带电作业有哪些优点?

答：带电作业不影响系统的正常运行，不需倒闸操作，不需改变运行方式，因此不会造成用户停电，可以多供电，提高经济效益和社会效益。对一些需要带电进行监测的工作可以随时进行，并可实行连续监测。有些监测数据比停电监测更为真实可靠。

48、在可能发生有害气体的地下维护室或沟道内进行工作的人员，应做好哪些安全措施?

答：在可能发生有毒气体的地下维护室或沟道中进行工作的人员，除必须戴防毒面具外，还必须使用安全带，安全带绳子的一端紧握在上面监护人手中，如果监护人必须进入维护室作救护，应先戴上防毒面具和系上安全带，并应另有其他人员在上面做监护，预防一氧化碳及煤气中毒，须戴上有氧气囊的防毒面具。

49、系统中发生短路会产生什么后果?

答：(1)短路时的电弧、短路电流和巨大的电动力都会使电气设备遭到严重破坏，或缩短使用寿命;(2)使系统中部分地区的电压降低，给用户造成经济损失;(3)破坏系统运行的稳定性，甚至引起系统振荡，造成大面积停电或使系统瓦解。

50、对可有转动机械检修后的试运行操作，《安规》中有什么具体规定?

答：试运行操作，均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行，检修工作人员不准自己进行试运行的操作。

51、关于事故责任的划分，应依据事故责任的大小划分为哪几种?

答：划分为主要责任、直接责任、次要责任及领导责任。

52、什么叫误操作?

答：误操作是指人员在执行操作指令和其他业务工作时，思想麻痹，违反《安规》和现场作业的具体规定，不履行操作监护制度，看错或误碰触设备造成的违背操作指令意愿的错误结果或严重后果。误操作是违章操作的典型反映，也是电力生产中恶性事故的综称。

53、电力系统中的设备有几种状态?

答：电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用和检修四种状态。

54、电力系统对继电保护的基本要求是什么?

答：继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性。

55、在带电的电压互感器二次回路上工作时，应采取哪些安全措施?

答：(1)严格防止短路或接地，应先使用绝缘工具，戴手套，必要时，工作前停用有关保护装置;(2)接临时负载，必须装有专用的刀闸和可熔保险器。

56、在高压设备上工作的安全措施中不停电工作系指什么?

答：(1)工作本身不需停电和没有偶然触及导电部分的危险者;(2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

57、低压回路停电应做好哪些安全措施?

答：(1)将检修设备的各方面电源断开，取下可熔保险器，在刀闸操作把手挂"禁止合闸，有人工作"的标示牌;(2)工作前必须验电;(3)根据需要采取其他安全措施。

58、哪些倒闸操作可以不用工作票?

答：(1)事故处理;(2)拉合开关的单一操作;(3)拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。上述操作应记入操作记录簿内。

59、电力公司系统的生产性企业和单位是指哪些?

答：生产性企业和单位是指以从事发电、供电、输变电、调度、检修、试验、电力建设等为主要业务的企业(包括多种经营企业)和单位。

60、什么是跨步电压?

答：通过接地网或接地体流到地中的电流，会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场，并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差，这个电位差叫做跨步电压。

61、高压设备上工作必须遵守哪几项规定?

答：(1)填写工作票或口头、电话命令;(2)至少应有两人进行工作;(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

62、制粉设备检修工作开始前，应做好哪些工作?

答：须将有关设备内部积粉完全清除，并与有关的制粉系统可靠地隔绝，如需进入内部工作，须将有关人孔门全部打开，以加强通风。

63、对生产厂房内、外工作场所的常用照明有哪些规定?

答：生产厂房内外工作场所的常用照明，应该保证足够的亮度，在装有水位计、压力表、真空表、温度表、各种记录仪表等的仪表盘、楼梯、通道以及所有靠近机器转动部分和高温表面等的狭窄地方的照明，尤须光亮充足。在操作盘、重要表计(如水位计等)、主要楼梯、通道等地点，还须设有事故照明。

64、电力生产与电网运行应当遵循什么原则?

答：电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定，保证供电可靠性。

65、事故抢修指的是哪些情况?

答：事故抢修指的是运行中的设备本身发生了故障或者出现了严重缺陷，或者因为与它相邻的设备发生了故障涉及到其本身而被迫停运的紧急抢修。

66、电气工作许可人在完成施工现场安全措施后，还应做什么?

答：(1)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，以手触试，证明检修设备确无电压;(2)对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;(3)和工作负责人在工作票上分别签名。完成上述许可手续后，工作班方可开始工作。

67、安装电灯应注意什么?

答：灯泡与可燃物要保持一定的安全距离，严禁用纸、布做灯罩或包灯泡;在易燃易爆场所应安装防爆灯;日光灯等灯具的镇流器严禁装在可燃物或天棚内。

68、电焊工应备有哪些防护面具?

答：(1)镀有滤光镜的手把面罩或套头面罩;(2)电焊手套;(3)橡胶绝缘鞋;(4)清除焊渣的白光眼镜(防护镜)。

69、电气工作负责人安全职责有哪些?

答：(1)正确安全地组织工作;(2)结合实际进行安全思想教育;(3)监督、监护工作人员遵守安全规程;(4)负责检查工作票所要求的安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件;(5)工作前对工作人员交待安全事项;(6)工作班人员变动是否合适。

70、电气工作许可人的安全职责有哪些?

答：(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件;(2)工作现场布置的安全措施是否完善;(3)负责检查停电设备有无突然来电的危险;(4)对工作票中所列内容即使很小疑问，也必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求作详细补充。

71、将检修设备停电必须注意哪些问题?

答：将检修设备停电，必须把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备)，禁止在只经断路器断开电源的设备上工作，必须拉开隔离开关，使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高、低压两侧断开，防止向停电检修设备反送电。

72、车辆在哪些路段不准调头?

答：机动车在铁路道口、人行横道、弯路、窄路、桥梁、陡坡、隧道或容易发生危险的路段，不准调头。

73、工作票中的"三人"能否相互兼任?

答：工作票签发人、工作负责人和工作许可人是保证工作安全、相互审核，独立的三重职责，也是组织措施的基本部分，所以，对同一项工作来说，三者不能兼任，而必须分别负起责任。工作票签发人可以担任其它任务工作票的工作负责人，工作负责人可以填写工作票。

74、值班人员如何进行现场验电工作?

答：(1)验电时，必须用电压等级合适而且合格的验电器，在检修设备进出线两侧各相分别验电，验电前应先在有电设备上试验，确定验电器良好;(2)高压验电必须带绝缘手套，验电时应使用相应电压等级的专用验电器;(3)表示设备断开和允许进入间隔的信号，经常接入的电压表等，不得做为设备无电压的依据，但如果指示有电，则禁止在设备上工作。

75、大部分的火灾死亡是由于什么原因造成的?

答：因缺氧窒息或中毒死亡。

76、反事故演习的目的是什么?

答：(1)定期检查生产人员处理事故的能力，当设备发生不正常运行现象时，值班人员是否能够迅速准确地运用现场规程判断和处理事故;(2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法;(3)贯彻反事故措施使生产人员更好的熟悉规程和运行特性;(4)发现运行设备上的缺陷和运行组织上存在的问题以及规程中不足部分。

77、什么是安全否决权原则?

答：安全具有否决权的原则是指安全工作是衡量企业经营管理工作好坏的一项基本内容，该原则要 求，在对企业各项指标考核、评选先进时，必须要首先考虑安全指标的完成情况。安全生产指标具有一票否决的作用。

78、对工作票填写有哪些要求?

答：(1)工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份;(2)许可进行工作的事项(包括工作编号、工作任务、许可时间和完工时间);(3)工作票不准进行任意涂改;(4)工作票必须由签发人和工作负责人亲自办理，其他人不能代签代办。

79、帮助触电者脱离电源时，不可直接用什么作为工具?

答：人的肢体或其他金属及潮湿的物体作为工具。

80、建筑施工安全"三宝"是什么?

答：安全帽、安全带、安全网。

六、交通行业

一、单项选择题（50题）

1、《中华人民共和国道路交通安全法》什么时候起施行？（ C ）

A、2004.01.01 B、2004.03.01 C、2004.05.01

2、交通信号灯中的黄灯表示什么？（ C ）

A、禁止通行 B、准许通行 C、警示

3、周岁以下儿童不能骑自行车上街，( B

A、10 B、12 C、14

4、凡在道路上通行的车辆驾驶人、行人、乘车人以及在道路上进行与道路交通有关活动的人员：（ A ）

A、都必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》

B、有时可以不遵守《中华人民共和国道路交通安全法》

C、只有车辆必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》

5、下列哪项属于非机动车：（ A ）

A、自行车、人力车、畜力车

B、三轮汽车

C、轻便摩托车、残疾人专用车

6、交通信号灯包括：（ B ）

A、交通信号灯、交通标志、交通标线

B、绿灯、红灯和黄灯信号

C、直行信号、左转弯信号、停止信号

7、交通信号灯绿灯亮时：( C )

A、车辆可随意通行

B、准许车辆通行，但直行车辆须注意避让转弯车辆

C、准许车辆通行，但转弯车辆须不得妨碍被放行的直行车辆和行人通行

8、机动车行驶中，乘坐机动车正确的做法是：（B ）

A、干扰驾驶员驾驶

B、不将身体任何部分伸出车外

C、在道路上没其他车辆且不影响其他行人的情况下跳车

9、遇有交通信号灯、交通标志或交通标线与交通警察的指挥不一致时：( B )

A、服从信号灯

B、服从交通警察指挥

C、服从交通标志、标线

10、在车辆没有停稳之前：(B )

A、可以开车门，不准上下人

B、不准开车门和上下人

C、可以上下人

11、红灯、绿灯分别表示：（ C ）

A、警示、准许通行 B准许通行、警示 C、禁止通行、准许通行

12、没有划分机动车道、非机动车道、人行道的，机动车在道路中间通行，非机动车和行人 通行：（ B）

A、随便 B、在道路两侧 C、在道路中间

13、交通信号灯黄灯持续闪烁，车辆、行人应：( B )

A、不准通行，但已越过停止线的车辆和已进入人行横道的行人可以继续通行

B、在确保安全的原则下通行

C、加速通行

14、红色叉形灯或者箭头灯亮时：（ A）

A、禁止本车道车辆通行

B、禁止其他车道车辆通行

C、准许本车道车辆通行

15、 行人通过没有人行横道的路口时应当：（ B ）

A、在车辆临近时突然加速横穿

B、观察来往车辆，确认安全后直行通过

C、在车辆临近时中途倒退、折返

16、乘坐公共汽车的人：（B）

A、可以携带易燃、易爆等危险品

B、不准携带易燃、易爆等危险品

C、可以携带少量易燃、易爆等危险品

17、乘坐二轮摩托车：（ A ）

A、须戴安全帽 B、不须戴安全帽 C、戴不戴安全帽都可以

18、在未设置非机动车信号灯和人行横道信号灯的路口，非机动车和行人应当如何通行：（ A ）

A、按照机动车信号灯的表示通行

B、直接快速通过

C、等候没有机动车时再通过

19、通过没有人行横道的街道时，在安全的情况下要直线通过，要 ，注意来往车辆: ( A )

A、先看左后看右 B、先看右后看左 C、直接过

20、根据《福建省道路交通安全违法行为处罚标准（试行）》规定，行人违反交通信号通行的处 元罚款。（ A ）

A、50 B、70 C、100

21、根据《福建省道路交通安全违法行为处罚标准（试行）》规定，机动车行驶时，乘坐人员未按规定使用安全带的处 元罚款。（ C ）

A、200 B、150 C、50

22、驾驶非机动车应当在非机动车道内行驶，在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的 行驶：（ C）

A、左侧 B、中间 C、右侧

23、未满 周岁的学生不驾驶电动自行车：( B )

A、14周岁 B、16周岁 C、18周岁

24、除实行交通管制的路段外，行人列队在道路上通行，每横列不的超过（A人。

A、2 B、3 C、4

25、在未设停放地点的，非机动车的停放（A）

A、不得妨碍其他车辆和行人通行

B、可以随意停放

C、不能停放

26、三轮车、人力车载物，高度从地面起不得超过（A）米。

A、2 B、3 C、4

27、驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路上横过机动车道，应当（A）。

A、下车推行 B、可直接横过 C、都不得横过

28、在机动车道上不得从机动车（A）侧上下车。

A、左 B、右

29、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，拒绝接受罚款处罚的，应如何处理？（ A ）

A、可以扣留其非机动车 B、加倍罚款

C、通知其所在单位

30、残疾人机动轮椅车、电动自行车，在非机动车道内行驶时，最高时速不得超过 公里:（ A ）

A.15公里 B.20公里 C.30公里

31、车辆、行人必须各行其道。借道通行的车辆和行人：（B ）

A、具有优先通行权

B、应当让在其本道内行驶的车辆或行人优先通行

C、不管在其本道内行驶的车辆和行人

32、《中华人民共和国道路交通安全法》中所称的“道路”是指：（ B ）

A、高速公路、普通公路

B、公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所

C、沥青公路、水泥公路、砂石公路

33、驾驶非机动车应当在非机动车道内行驶，在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的 行驶：（C ）

A、左侧 B、中间 C、右侧

34、非机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口应当：（A ）

A、转弯的非机动车让直行的车辆、行人优先通行

B、遇有前方路口交通阻塞时，进入路口等候

C、向左转弯时，靠路口中心点的左侧转弯

35、申请小型汽车、小型自动档汽车准驾车型机动车驾驶证的人，年龄应在(  )周岁以上，70周岁以下：（ C）

A、14周岁 B、16周岁 C、18周岁

36、遇有骑自行车人超越行驶或互相追赶时，精神过分集中，易失去身体平衡，以致横滑摔倒或与其它车辆想碰撞，须与其 ，避免并行，以免发生事故：(B )

A、靠近行驶 B、错开行驶 C、并排行驶

37、夏天，驾驶车辆时，驾驶人应该：( B )

A、在安全驾驶的情况下，可以穿拖鞋

B、不准穿拖鞋，穿拖鞋既不礼貌，也不安全

C、穿哪种鞋子都可以

38、发现前方道路堵塞，准确的做法为：( B )

A、找可能通过的路线继续行驶

B、按顺序停车，等前方车辆行驶后，继续行驶

C、减速行驶，鸣喇叭示意前方车辆快速行驶

39、摩托车后坐不得乘坐未满（ B ）周岁的未成年人。

A、11 B、12 C、13

40、遇有交通信号灯、交通标志或交通标线与交通警察的指挥不一致时：（B）

A. 服从信号灯

B. 服从交通警察指挥

C. 服从交通标志、标线

41、机动车驾驶人：（B）

A.驾驶机动车时可以饮食，但不准吸烟

B.驾驶机动车时不准拨打、接听手持电话

C.少量饮酒后可以驾驶机动车

42、机动车通过没有信号控制的人行横道时：（C）

A．行人应该避让机动车

B．可以不减速且应快速通过

C．必须减速或者停车，避让行人

43、非机动车因受阻不能正常行驶时，在受阻路段驶入机动车道行驶，机动车正确的操作是：（A）

A.后面驶来的机动车须减速让行

B.本车道的机动车具有优先权，可以不避让非机动车

C.机动车可以示意非机动车让道

44、车辆行经人行横道：（A）

A.必须减速或者停车，避让行人

B.紧跟前方车辆快速通过

C.行人应主动避让机动车

45、车辆通过没有交通信号灯也没有交通警察指挥的交叉路口，相对方向行驶的：（C）

A.直行车让左转弯车先行

B.左转弯车让右转弯车先行

C.右转弯车让左转弯车先行

46、车辆行经没有交通信号灯和交通标志、标线控制也没有交通警察指挥的交叉路口时：（A）

A． 在进入路口前减速或停车，让右方道路的来车先行

B． 让左边没有来车的车先行

C． 具体情况具体确定

47、车辆停放时：（A）

A． 应当停在停车场或准许停放车辆的地方

B． 应停在机动车道或人行道上

C． 只要不妨碍交通就可以任意停放

48、下列哪种摩托车不准载人：（C）

A.二轮摩托车

B.后三轮摩托车

C.轻便摩托车

49、遇有骑自行车人攀扶机动车，此时机动车驾驶人应：（C）

A.加速甩掉

B.迅速停车

C.平稳停车

50、行人、非机动车、拖拉机、轮式专用机械车、铰接式客车、全挂拖斗车以及其他设计最高时速低于（ ）公里的机动车，不得进入高速公路。（ C ）

A. 五十公里 B. 六十公里 C. 七十公里 D. 八十公里

二、多项选择题（10题）

1、（ ）门前的道路没有行人过街设施的，应当施划人行横道线，设置提示标志。（ABCD ）

A. 学校 B. 幼儿园 C. 医院 D. 养老院

2、警车、消防车、救护车、工程救险车执行紧急任务时，可以使用警报器、标志灯具；在确保安全的前提下，不受（ ）的限制，其他车辆和行人应当让行。 （ABCD. ）

A. 行驶路线 B. 行驶方向 C. 行驶速度 D. 信号灯

3、对道路交通安全违法行为的处罚种类包括（ ABCD）：

A. 警告 B. 罚款

C. 暂扣或者吊销机动车驾驶证 D. 拘留

4、在道路上驾驶自行车、电动自行车应当遵守下列规定：（ACD）

A、不得牵引、攀扶车辆或者被其他车辆牵引

B、不得双手离把但可以手中持物

C、不得扶身并行、互相追逐或者曲折竞驶

D、不得在道路上骑独轮自行车或者2人以上骑行的自行车

5、交通信号灯由 组成：（ABC）

A、红灯 B、绿灯 C、黄灯 D、蓝灯

6、下列哪几项属于交通信号：（ABD）

A、交通信号灯

B、交通标志、交通标线

C、交通宣传广告

D、交通警察的指挥

7、乘坐机动车应当遵守下列规定：（BCD）

A、乘坐两轮摩托车可以侧向骑坐

B、不得在机动车道上拦乘机动车

C、在机动车道上不得从机动车左侧上下车

D、开关车门不得妨碍其他车辆和行人通行

8、行人不得有下列哪些行为：（ABC）

A、跨越、倚坐道路隔离设施

B、扒车、强行拦车

C、实施妨碍道路交通安全的其他行为

D、在人行道左侧行走

9、驾驶非机动车，必须遵守哪些规定？ （ABCD）

A、醉酒的人不准驾驶；

B、丧失正常驾驶能力的残疾人不准驾驶（残疾人专用车除外）；

C、未满十六岁的人，不准在道路上赶畜力车；

D、未满十二岁的儿童，不准在道路上骑自行车、三轮车和推、拉人力车。

10、遇有（ ）等严重影响交通安全的情形，采取其他措施难以保证交通安全时，公安机关交通管理部门可以实行交通管制。（ ABCD ）

A. 交通严重滞留堵塞 B. 自然灾害

C. 恶劣气象条件 D. 交通事故

三、判断题（20题）

1、凡在道路上通行的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关活动的单位和个人,都必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。（对）

2、《中华人民共和国道路交通安全法》由公安机关负责实施。（对）

3、驾驶车辆时必须遵守右侧通行的原则，赶、骑牲畜则不受此原则的约束。（错）

4、黄灯闪烁时，车辆、行人须在减速、慢行的原则下通行。（错）

5、道路交通标线的中心实线表示禁止车辆跨线超车或压线行驶。（对）

6、在未划分中心线和机动车道与非机动车道的道路上，机动车在道路右边行驶。（错）

7、机动车进、出非机动车道时，最高时速不准超过30公里。（对）

8、机动车在单行路、弯路、窄路、桥梁、陡坡和交通繁华路段倒车时，须查明车后情况，确认安全后，方准倒车。（错）

9、规定安装安全带的车辆，其驾驶人和前排乘车人必须系安全带。（对）

10、机动车在高速公路上行驶时，乘车人可以站立，但不准向车外抛撒物品。（错）

11、对非机动车驾驶人、行人和乘车人处以五十元以下（含）罚款的，交通民警作出处罚决定后，当事人无异议的，可以当场收缴。（对）

12、在抢救伤者的紧急情况下，交通警察有权使用单位、个人的交通、通讯工具。（对）

13、视野与车速的关系是车速越快视野越宽。（错）

14、道路交通信号包括交通信号灯、交通标志和交通标线。（ 错）

15、 机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人按规定戴安全头盔就可以了。（错 ）

16、自行车不准安装机械动力装置，但三轮车可以。（错）

17、教育行政部门、学校应当将道路交通安全教育纳入法制教育的内容。(对)

18、在紧急情况,可以用两轮或三轮摩托车运送危险品.（错）

19、某单位为了方便停车，可以自行决定在门口的人行道上施划十个停车位。（错）

20、王某由于妻子突发急病，饮酒后驾驶摩托车送妻子上医院，这种行为不属于 8

道路交通安全违法行为。（错）

四、交通安全知识竞赛风险题（10分）

1. 请列举交通信号的种类？

答案: 交通信号分为：指挥灯信号、车道灯信号、人行横道灯信号、交通指挥棒信号、手势信号。

2. 机动车在哪些情况下需打右转向灯？

答案: 机动车右转向灯的使用：向右转弯、向右变更车道、靠路边停车时，须开右转向灯。

3. 道路交通安全法的效力范围是如何规定的？

答：中华人民共和国境内的车辆驾驶入、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人都应当遵守本法。

4. 机动车上道路行驶应当悬挂和携带哪些标志和牌证？

答：悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志、机动车行驶证。

5. 在没有划分机动车道、非机动车道、人行道的道路上，这些交通元素如何通行？

答：机动车在道路中间通行，非机动车和行人在道路两侧通行。

6. 机动车行经人行横道时应当怎么办？

答：应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。

7. 非机动车在城市道路上应如何行驶？

答：应当在非机动车道上行驶；在没有非机动车道的道路上应当靠车行道的右侧行驶。

8. 道路交通安全法对乘车人作了哪些禁止性的规定？

答：不得携带易燃、易爆等危险物品，不得向车外抛酒物品；不得有影响驾驶人安全驾驶的行为

9.车辆、行人应如何遵守交通信号的规定？

答：车辆、行人应当按照交通信号通行：

（1）遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；（2）在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

10.机动车通过交叉路口时，有哪些规定？

答：（1）应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；（2）通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口，应当减速慢行。（3）并让行人和优先通过的车辆先行。

11.交通信号的设置要求是怎样规定的？

答：交通信号灯、交通标线的设置

（1）应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准；

（2）并保持清晰、醒目、准确、完好。

（3）增设、调换、更新限制性的道路交通信号的有关部门，应当提前向社会公告，广泛进行宣传。

12.《中华人民共和国道路交通安全法》是什么会议、什么时间通过的，由谁签发？并在什么时间实施？（主席令）

答：《中华人民共和国道路交通安全法》

（1）已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

（2）２００３年１０月２８日通过。

（3）由国家主席胡锦涛签发。

（4）自２００４年５月１日起实行。

13. 行人、乘车人、非机动车驾驶人实施违反道路交通安全行为给予处罚的种类和幅度是什么？

答：行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的：

（1） 处警告或者五元以上五十元以下罚款；

（2） 非机动车驾驶人拒绝接受罚款的，可以扣留其非机动车。

14. 行人通过路口和横过道路的有什么规定？（62条）

答：（1）应当走人行横道或者过街设施；

（2）通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；

（3）通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通行。

15. 非机动车在道路上行驶应遵守什么规定？（57条）

答：驾驶非机动车在道路上行驶（1）应当遵守有关规定。（2）非机动车应当在非机动车道内行驶，（3）在没有非机动车的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。

16. 行人出行是怎样规定的？

答：（1）行人应当在人行道内行走，没有人行道的靠路边行走。

（2） 行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；

（3）通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；

（4）通过没有交通信号灯、人行横道的路口；或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。

（5）行人不得跨越、倚坐道路隔离设施；

（6）不得扒车、强行拦车；

（7）实施妨碍道路交通安全的其他行为。

（8）行人通过铁路道口时，应当按照交通信号或者管理人员的指挥通行；

(9)没有交通信号和管理人员的，应当在确认无火车驶临后，迅速通行。

17. 车辆遇有路段、路口和无交通信号交叉路口停车排队等候，或者缓慢行驶时如何通行？

答：（1）机动车遇有前方车辆停车排队等候或者缓慢行驶时，不得借道超车或者占用对面车道，不得穿插等候的车辆。

（2）在车道减少的路段、路口，或者在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时，机动车应当依次交替通行。

18. 什么样的情形不得超车？（43条）

答：有下列情形之一的，不得超车：

（一）前车正在左转弯、掉头、超车的；

（二）与对面来车有会车可能的；

（三）前车为执行紧急任务的警车、消防车、救助车、工程救险车的；

（四）行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、行人横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。

19. 交通警察的手势信号共有几种？分别是什么？

答：十种。一、直行信号；二、直行辅助信号；三、左转弯信号；四、左转弯辅助信号；五、停止信号；六、停止辅助信号；七、右转弯信号；八、减速慢行信号；九、前车避让后车信号；十、示意违章车辆靠边停车信号。

20. 哪些车辆不得上高速公路行驶？（67条）

答：（1）非机动车；（2）拖拉机；（3）农用运输车；（4）电瓶车；（5）轮式专用机械车；（6）铰接式客车（7）其他设计最高时速低于七十公里的机动车，不得进入高速公路。

21.制定《道路交通安全法》的目的是什么？（1条）

答：(1)为了维护交通秩序;(2)预防和减少交通事故;(3)保护人身安全;(4)保护公民、法人;(5)其他组织的财产安全及其他合法权益;(6)提高通行效率。

22.王某驾驶轿车给朋友结婚接送新娘，在机动车前牌照初贴上一写着“百年好合”的红纸，王某的这种行为是否违反了《道路交通安全法》的规定？为什么？如何处罚？

答：是。违反了《道路交通安全法》第十一条第二款的规定：机动车号牌应当按照规定悬挂并保持清晰、完整，不得故意遮挡、污损。应当按照第九十五条和第九十条的规定：处警告或者二十元以上二百元以下罚款。

简答题（一）

1.请列举交通信号的种类？

答案: 交通信号分为：指挥灯信号、车道灯信号、人行横道灯信号、交通指挥棒信号、手势信号。

2.机动车在哪些情况下需打右转向灯？

答案: 机动车右转向灯的使用：向右转弯、向右变更车道、靠路边停车时，须开右转向灯。

3.道路交通安全法的效力范围是如何规定的？

答：中华人民共和国境内的车辆驾驶入、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人都应当遵守本法。

4.机动车上道路行驶应当悬挂和携带哪些标志和牌证？

答：悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志、机动车行驶证。 5. 在没有划分机动车道、非机动车道、人行道的道路上，这些交通元素如何通行？

答：机动车在道路中间通行，非机动车和行人在道路两侧通行。

6. 机动车行经人行横道时应当怎么办？

答：应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。

7. 非机动车在城市道路上应如何行驶？

答：应当在非机动车道上行驶；在没有非机动车道的道路上应当靠车行道的右侧行驶。

8. 道路交通安全法对乘车人作了哪些禁止性的规定？

答：不得携带易燃、易爆等危险物品，不得向车外抛酒物品；不得有影响驾驶人安全驾驶的行为

9. 对乘车人乘车时有哪些禁止性的规定？（66条）

答：乘车人

(1)不得携带易燃易爆等危险物品；

(2)不得向车外抛洒物品；

(3)不得有影响驾驶人安全驾驶的行为。。

10. 车辆、行人应如何遵守交通信号的规定？（38条）

答：车辆、行人应当按照交通信号通行：

（1）遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；（20在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

11. 机动车通过交叉路口时，有哪些规定？

答：（1）应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；

（2）通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口，应当减速慢行。

（3）并让行人和优先通过的车辆先行。

12. 交通信号的设置要求是怎样规定的？（25条）

答：交通信号灯、交通标线、交通标线的设置

（1） 应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准；

（2） 并保持清晰、醒目、准确、完好。

（3） 增设、调换、更新限制性的道路交通信号的有关部门，应当提前向社会公告，广泛进行宣传。

13. 《中华人民共和国道路交通安全法》是什么会议、什么时间通过的，由谁签发？并在什么时间实施？（主席令）

答：《中华人民共和国道路交通安全法》

（1）已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

（2）２００３年１０月２８日通过。

（3）由国家主席胡锦涛签发。

（4）自２００４年５月１日起实行。

14. 行人、乘车人、非机动车驾驶人实施违反道路交通安全行为给予处罚的种类和幅度是什么？（89条）

答：行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的：

（1） 处警告或者五元以上五十元以下罚款；

（2） 非机动车驾驶人拒绝接受罚款的，可以扣留其非机动车。

15. 行人通过路口和横过道路的有什么规定？（62条）

答：（1）应当走人行横道或者过街设施；

（2）通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；

（3）通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通行。

16.非机动车在道路上行驶应遵守什么规定？（57条）

答：驾驶非机动车在道路上行驶（1）应当遵守有关规定。（2）非机动车应当在非机动车道内行驶，（3）在没有非机动车的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。

17. 行人出行是怎样规定的？（61、62、63、65条）

答：（1）行人应当在人行道内行走，没有人行道的靠路边行走。

（2） 行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；

（3）通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；

（4）通过没有交通信号灯、人行横道的路口；或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。

（5）行人不得跨越、倚坐道路隔离设施；

（6）不得扒车、强行拦车；

（7）实施妨碍道路交通安全的其他行为。

（8）行人通过铁路道口时，应当按照交通信号或者管理人员的指挥通行；

(9)没有交通信号和管理人员的，应当在确认无火车驶临后，迅速通行。

18. 车辆遇有路段、路口和无交通信号交叉路口停车排队等候，或者缓慢行驶时如何通行？（45条）

答：（1）机动车遇有前方车辆停车排队等候或者缓慢行驶时，不得借道超车或者占用对面车道，不得穿插等候的车辆。

（2）在车道减少的路段、路口，或者在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时，机动车应当依次交替通行。

19. 什么样的情形不得超车？（43条）

答：有下列情形之一的，不得超车：

（一）前车正在左转弯、掉头、超车的；

（二）与对面来车有会车可能的；

（三）前车为执行紧急任务的警车、消防车、救助车、工程救险车的；

（四）行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、行人横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。

七、教育行业综合（中小学生）

1、煤气中毒有哪些症状 ?( D)

A、头昏

B、恶心

C、呕吐

D、全是

2、下列关于溺水 救护的知识，哪点是正确的 (C)

A、将溺水的学生救上岸以后，不应该立即倒水

B、倒水时用衣物将头部垫高

C、撬开溺水者的口腔，取出口腔中的泥土、杂草并将舌头拉出口外

D、经急救，溺水者已恢复心跳，可用湿毛巾擦遍全身

3、学生行为具有危险性，学校、教师已经告诫、纠正，但学生不听劝阻，拒不改正的，造成学生本人或者他人伤害事故，应当依法承担相应的责任。 ( C )

A、班主任

B学校

C、学生或者未成年学生监护人

D、值日教师

4、学生或者其监护人知道学生有特异体质， 或者患者有特定疾病，但未告知学校， 造成学生伤害事故， 应当依法承担相应的责任。 ( A )

A、学生或者未成年学生监护人

B、校医

C、体育老师

D、体检医生

5、一般泡沫剂灭火器的射程是多少 ?( A )

A、 4 米

B、3、米

C、5 米

D、6 米

6、什么样的水不能喝 ( D)

A、每天早上水龙头最初流出的水

B、煮开时间太长的水、泡了很久的茶

C、长时间没有更换滤芯的净水器滤出的水

D、全是

7、燃气用具使用完毕后， _______。( C )

A 要关掉灶具阀门，总阀门可以不关 B要关掉总阀门，灶具阀门可以不关

C首先关掉总阀门，然后关掉灶具阀门

8、在日常生活中，热烫伤是常见的。当你遇到手部热烧伤时，正确的应急处置方法是 ( A )。

A迅速将烧伤的手置于冷水中，并不断用冷水冲洗

B 迅速将烧伤的手脱离热源，并对烧伤的手进行包扎

C 迅速将烧伤的手置于热水中，并不断用热水冲洗 D不采取任何措施

9、在操场或室外应该怎样避震 ?请问：以下方式哪种是不正确的 ?( C )

A若在开阔地方，可原地不动，蹲下，注意保护头部 ; B 注意避开高大建筑物或危险物 ;

C 发生地震时赶紧回到教室去 ; D不要乱跑、乱挤，待地震过去后，再按老师指挥行动。

10 、个人避震就近躲避的不当的做法是： ( C )

A降低身体重心，蹲下或席地坐下 B 紧抓桌腿或身边牢固的物体，以免摔倒

C 张大眼睛，用湿毛巾捂住口鼻以防灰尘、毒气 D用手保护头部或后颈，或用衣被顶在头上

11 、震后救人时对处于黑暗窒息、饥渴状态下埋压过久的人，正确的护理方法是（ C ）。

A尽快救出来，尽快见光亮 B 尽快救出来，尽快进食

C 蒙上眼睛救出来，慢慢呼吸、进食 D 尽快救出来，尽快输氧

12、天然食品中，营养最完整和易于吸收的是： （ D ）

A．水果 B 鱼类 C 谷物 D．乳类

13、在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针，远离至少（ ）以外。（ C ）

A． 10 米 B．15 米 C．20 米

14、发生火灾时要迅速判断火势的来源，朝与火势趋向 的方向逃生。 （ A ）

A、相反

B、相同

C、向上

D、向下

15 、与呼吸道传染病患者接触时，须带上 （ C ）

A、手套

B、防毒面具

C、口罩

D、隔离服

16 、在学校体育活动中中暑，应 （ D ）

A、用热毛巾敷头部，并擦身

B、喝浓盐水或清凉饮料

C、将病人转移到室内

D、解开衣扣，平躺休息

17、下列常用英语求救单词与意思对应正确的是 （ A ）

A、 S0S 求救

B、LOST 受困

C、HELP 送出

D、SEND 迷失

18 、如果不幸遇绑架，下面的哪些自救方法是非常有效的？（ D）

A、不要激恕歹徒，尽量保护自己不受伤害

B、不放弃希望，寻找机会报警或逃离

C、牢记与救援和破案有关的信息：如歹徒的人数、姓名、身形、口音等特征，还有劫持的时间、地点、劫持的方向，劫往地点，自己所处环境等

D、以上都是

19 、中小学生 参加商业性庆典演出活动。 （ B ）

A、在得到主管局同意后可以

B、不可以

C、学校组织严密可

D、学校有申请报告可以

20、在教育教学活动过程中，教师叫学生到办公室取有关教学器材，造成学生伤害的，学校（ B ）

A、负直接责任

B、负间接责任

C、无责任

D、无责任，教师有责任

21 、在放学后、节假日或者假期等学校工作时间以外，学生发生的伤害事故，学校法律责任。（ B ）

A、有一部分

B、无

C、有

D、无，但要赔偿医疗费用

22、上下学路上遭雷雨时： （ C ）

A、躲到树下

B、躲到高楼墙边

C、尽量避开大树与高楼墙边

23、发生火灾，楼道已被大火封锁，自救的办法： （ C ）

A、跳楼

B、打开门窗大声呼救

C、躲卫生间，关好门窗打开水龙头等待救援

24 、发生火灾，楼道已被大火封锁，自救的办法： （ B ）

A、跳楼

B、打开门窗大声呼救

25 、活动时造成腿部骨折，我们应该： （ C ）

A、马上拉他起来

B、自己动手包扎好

C、不能随便移动，叫老师来处理

26 、 12 周岁以上的学生骑自行车： （ B）

A、可以带人

B、不准带人

C、可以撑伞骑

27 、在野外被蛇咬伤： （ A）

A、用布带等在离伤口 3-5 厘米的地方扎紧、

B、赶快跑回家

C、坐在原地等大人来

28、购物时你是认准 （ ）标志吗？（ C ）

A、“SQ”

B、“sq”

C、“QS”

D、“qs”

29 、如果在校外有人向你勒索金钱，事后你最应该做什么？（ C）

A、不能让任何人知道这件事，免得遭报复

B、以后每天带点钱，免得没钱挨打

C、尽快告诉爸爸妈妈或老师

30、学校确无过错的情况下，学生因行为不当对自己造成伤害，其责任由 来负。（ D ）

A、学生

B、学校

C、班主任

D、家长

31 、购买食品时，你要注意： （ C ）

A、生产厂家

B、生产日期

C、生产厂家、生产日期、保质期

D、A 与 B

32 、机动车右转向灯亮表示： （ A）

A、右转弯

B、左转弯

C、危险报警闪光

D、靠左停车

33、用手提式灭火器灭火的正确方法是： （ D ）

A、拨去保险插销

B、一手紧握灭火器喷嘴

C、一手提灭火器并下压压把

D、ABC

34 、在汽车上发生火灾时如何逃生，正确的做法有： （ A）

A、立即让司机停车

B、打开车门有秩地下车

C、紧急情况下，可在车停稳后从车窗下

D、ABC

35 、在校园里未经老师同意，擅自溜出校门购物，玩耍出了事。 （ A ）

A、学校负责

B、班主任负责

C、学生自己负责

36 、建筑物起火后，多少分钟内是灭火的最好时间： （ A ）

A、 5—— 7

B、3—— 5 分钟

C、5—— 6 分钟

D、2—— 4 分钟

37、使用人工点火的燃气灶具，在点火时要坚持 原则：（ A ）

A、“火等气”

B、“气等火 ”

C、先放气

D、气火同时

38 、在野外遇到龙卷风，应迅速向龙卷风前进的 方向或者向 移动躲避（ A ）

A、 逆、侧

B、顺、正

C、东、西

D、西、东

39 、误将碘酒喝下而引起中毒，用 冲洗？（ A）

A、米汤

B、牛奶

C、肥皂水

40、进入公共场所，一定要注意观察： （ D）

A、安全指示标志

B、疏散方向

C、疏散通道位置

D、ABC

41、油锅着火时，正确的灭火方法是？（ B ）

A、用水浇

B、用锅盖盖灭

C、赶快去端油锅

42、按台风可能造成的影响程度，从轻到重向社会发布 台风预警信号。 （ B ）

A、蓝红黄橙

B、蓝黄橙红

C、红橙黄蓝

D、红蓝黄橙

43 、浙江省的洪灾多发于 。（ A ）

A、 7 月-9 月

B、6 月 -8 月

C、6 月-9 月

D、7 月-8 月

44 、地震时身体应采取的姿势躲藏。 （ D ）

A、伏而待定

B、蹲下或坐下

C、尽量蜷曲身体，降低身体重心

D、ABC

45 、萝卜和水果能同时食用吗？（ B ）

A、能

B、不能

C、因人而宜

D、小孩不行

46 、饮用豆浆应注意什么？（ D）

A、豆浆彻底煮开，不要用保温瓶储存豆浆

B、豆浆中不能冲入鸡蛋

C、不要空腹饮豆浆，不要过量饮豆浆

D、以上都是

47 、“QS”是食品质量安全市场 的简称。（ B ）

A、英文缩写

B、准入证

C、厂家的代码

D、出售证

48、在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害的，学校已履行了相应职责，行为并无不当的，学校 法律责任。（ A ）

A、无

B、有

C、有一部分

D、无，但要赔偿经济损失

49、事故发生在校内，但纯系学生违反校纪校规引起，并在此事件中学校能证明没有任何过失，学校 责任事故。（ A ）

A、无

B、有部分

C、学生监护人

D、承担间接

50、扑救火灾时，应注意先切断火场的；同时要注意先转移火灾及其附近的易燃易爆危险品，实在无法转移的应当设法降温冷却。 （ C ）

A、电源

B、气源

C、电源、气源

D、易燃物品

51 、止血方法有几种？（ D ）

A 、加压包扎法、填塞止血

B、手压止血

C、止血带止血法

D、 ABC

52 、 包扎法有哪几种？（ D）

A、绷带包扎法

B、三角带包扎法

C、多头带包扎法

D、 ABC

53 、交通信号分为哪几种（ D ）

A、指挥灯信号、车道灯信号

B、人行横道灯信号

C、交通指挥棒信号、手势信号

D、 ABC

54 、 发现食物中毒后，自己能采取的最有效的一项应急措施是什么？（ A ）

A、催吐

B、服药

C、休息

D、呼救

55 、如果不幸溺水，当有人救你的时候，你应该怎么样配合别人？（ C）

A、身体放松

B、让救你的人托着你的腰部

C、AB D 、拉着救你的人

56、公共聚集场所发生突发事件被踩倒不能站立时，应采取 姿势。（ B ）

A. 平爬地上 B.身体蜷缩成球状，双手抱头C.仰面朝上

57 、遭遇地震时，如果室内没有可藏身的家具怎么办？（ D）

A．地震发生时，若室内无可藏身的家具，应立即躲到墙根、墙角或远离窗子的室内门道里 B．身体应紧贴墙根、墙角，头部尽量靠近墙面C．可随手取些被褥、枕头，掩住自己的头部。

D、ABC 。

58 、埋在废墟中如何维持生命？（ F）

A．树立坚定的生存信忥 B．不要大哭大叫，应保存体力。 C．不要坐立不安，勉强行动，尽量休息，闭目养神 D．寻找食物和水，维持生命。若无法找到水， 可以利用自己的尿液应急 E．若有伤， 应设法包扎，多休息。 F、以上都对。

59 、家庭常备应急物品储备箱里应包括： （ ABCD）

A. 计算器 B.收音机 C.手提电脑 D.饮用水及其他

60、紧急情况下可以通过 发出求救信号求援。 （ABCD）

A. 火焰、浓烟 B.颜色鲜亮的旗子或布料 C.罐头盒盖、玻璃或金属片 D.声音

61、如果你经常外出带着家门的钥匙，下面的哪种做法最不安全？（ A ）

A、把钥匙挂在脖子上

B、把钥匙放在衣兜里

C、把钥匙放在随身的包里

D、把钥匙放在手里

62 、下列蔬菜，哪些会引起食物中毒？（ AC）

A、已发芽的土豆

B、生韭菜

C、未煮熟的扁豆

D、生红薯

63、未开启的罐头及真空包装的袋装食品，如果外包装发生鼓胀现象，你的判断是什么？（ B ）

A、食品装得太多了

B、食品已变质，绝对不能吃

C、食品发酵，但可以吃

D、装袋时未将空气抽空，但无所谓

64、千万不要到 去玩耍。（ B ）

A、沙滩

B、建筑工地

C、乐园

D、操场

65、下列哪些行为是错误的： （ D ）

A、在道路上玩滑板

B、追车、抛物击车

C、在车行道内坐卧、停留、嬉闹

D、ABC

66 、发现道路上发生交通事故应当： （ B ）

A、凑热闹

B、立即报警并给予协助

C、视而不见

D、不知所措

67 、发现车辆发生交通事故后逃逸的，你应当： （ A）

A、尽量记住车辆的号牌、车身颜色、车辆型号、车辆用途，逃逸方向等情况，并立即报警

B、自行追赶肇事车辆

C、在无急救知识的情况下自行抢救受伤人员

D、赶快离开现场以免不必要的麻烦

68、行人通过路口或者横过道路时，应当： （ A ）

A、走人行横道或者过街设施

B、从相对路口径直走向要到达的路口

C、不注意瞭望，确保安全后通行

D、走到路中间遇有车辆又退了回来

69 、机动车右转向灯亮表示： （ A ）

A、右转弯

B、左转弯

C、危险报警闪光

D、靠左停车

70、消防车和消防栓的颜色是： （ C ）

A、白色

B、黄色

C、红色

D、全对

71 、身上着火怎么办： （ D ）

A、就地打滚

B、尽快撕脱衣服

C、向身上泼水或用厚棉衣往身上盖

D、全对

72 、学生擦窗时不正确的做法是：（ C ）

A、必须有老师在场监督，有足够的安全保护措施

B、不准站在窗台上擦窗

C、擦窗时与他人聊天逗笑

73 、救护溺水者不恰当的方法是？（ C ）

A、携带救生圈、木板等漂浮物去救人

B、在岸边用长竹竿扔向落水者

C、让被落水者的同学紧紧抱住，游向岸边

74 、有异物掉入眼中，应 （ A）

A、用清水冲洗

B、用手指甲刮出异物

C、用棉签拭出

D、用力对眼睛吹气

75、被黄蜂蜇伤后，可以用 涂在患处（ A ）

A、食用醋

B、白酒

C、清凉油

D、纯酒精

76 、如果在楼房里，突然发生地震，最安全、最有效的办法是，及时躲到两个承重墙之间最小的房间，如 （ C）

A、书房

B、封闭式阳台

C、厕所、厨房

D、卧室

77、交通标志中黄灯的作用是？（ C ）

A、停下来等

B、继续前进

C、做准备工作

78、小伤口出血时，我们要用 冲洗伤口。（ C ）

A、冷水

B、热水

C、生理盐水

79、人们在避震“自救瞬间”的首先选择的是 ：（ C ）

A 先保护头 B 先保护胸部 C 先保护双手D 先保护双脚

80、每年 ，学校要开展预防溺水事故的安全教育专题活动。 （ B ）

A.4-5 月份 B.5-6 月份 C.6-7月份 D.7-8 月份

81、已制作好的食品至食用前如超过 小时的存放时间或剩余食品需要贮存时，存放条件必须是在 60℃以上或 10℃以下。（ C）

A. 半 B. 1 C.2 D. 3

82 、交通事故报警电话号码是： （ D ）

A.120 B.119C.110 D.122

83 、被狗咬伤，应在 小时内注射狂犬病疫苗和破伤风抗毒素。 （ A ）

A.24 B. 半 C.2D.1.5

84 、按社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为 和一般四级。（ B ）

A 重大、较大 B特别重大、重大、较大 C 一级、二级、三 D 三级、二级、一级

85 、按照《突发事件应对法》的规定，突发事件可分为 和社会安全事件。 （ B）

A 自然灾害、人为事故 B 自然灾害、事故灾难、公共卫生事件

C 地震灾难、人为火灾、交通事故 D自然灾害、安全事故、卫生事故

86、按照《突发事件应对法》的规定，自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别可分为一级、二级、三级和四级，分别用和蓝色标志。 （ A ）

A 红色、橙色、黄色

B 黑色、红色、黄色 C 红色、白色、黄色 D 黑色、橙色、白色

87、发现人员燃气中毒时，下列正确的做法为： （ C ）

A 立即在房间内打电话 B 立即打开电灯 C 立即打开门窗 D迅速用明火查找燃气泄漏点

88 、电动自行车在非机动车道内行驶时，最高时速不得超过 。（ B ）

A、 15 公里

B、20 公里

C、30 公里

89、高压锅要经常检查排气孔是否畅通，一般 个月更换一次易熔片。 （ C）

A．三 B．四 C.六

90、重一点的烫伤应立即用冷水冲洗 分钟以上。（ B ）

A． 20 B．30C．40

91 、家用电器在使用过程中，下列说法 不正确 ? （ C ）

A．禁止用湿手操作开关或插拔电源插头

B、不能用湿手更换灯泡 C．不必切断电源，即移动器具

92 、每年的 11 月 9 日被确定为：（ A）

A、消防安全日

B、安全生产日

C、禁毒日

93 、当您被困在电梯里怎么办？（ C）

A、从天花板上的紧急出口爬出去

B、强行打开内门，再打开外门自救

C、从电梯里的警钟或对话机来求救或者敲击电梯门或大声呼喊

94、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或断绝氧气而熄灭，这种方法称作（B ）。

A. 窒息灭火法 B.隔离灭火法 C.冷却灭火法

95 、安全色中的 表示提示、安全状态及通行的规定。 （ C）

A．黄色 B．蓝色 C．绿色 D．红色

96 、 级震级以上的地震为破坏性地震。 （ B ）

A、 4 级

B、5 级

C、6 级

D、7 级

97 、火警电话是 。（ C ）。

A、 110

B、 114

C、119

98 、电话报警时应讲清楚：火灾发生地点的单位名称和；烧何物品；在哪一层着火；报警人的姓名和电话号码。 ( B )

A、性质

B、地址

C、法人名称

99、中小学生主要任务是学习，所以养成良好的用眼卫生习惯，保护视力非常重要。为此，应该做到：（ ABCD）

A、读书、写字姿势要端正，眼睛和书本的距离应保持大约 20 厘米；

B、不要在昏暗的光线或阳光直射的条件下看书、写字；

C、不要躺在床上看书，也不要在走路的时候看书，在乘坐汽车的时候可以适当看书；

D、每天坚持不定时做眼保健操，预防近视眼。

100、铅球时，轮候投掷的学生站在投掷学生的并保持适当的距离。 （ C ）

A、前面

B、后面

C、左侧

D、右侧

101、骑自行车要在 上靠右行驶，转变时要以明确的手势示意后再转变。 （ B ）

A、机动车道

B、非机动车道

C、人行道

D、B 和 C

102 、连续看书、写字小时左右要休息片刻，或者向远方眺望一会儿。 （ B ）

A、 2

B、1

C、1.5

D、2.5

103 、电器起火，正确的处理办法是 （ B ）

A、用水扑救

B、首先切断电源，然后灭火

C、用潮湿的物品捂盖

D、用沙土迅速覆盖

104、洪水来的时候，来不及转移的人员，要就近迅速向 转移。（ D ）

A、房间里

B、地窖里

C、电线杆

D、屋顶

105 、如果在海里不幸落水，要尽量抓住木板等漂浮物，同时还要注意 （ D ）

A、努力挣扎

B、尽量远离其他落水者

C、高举双手

D、不能喝海水

106 、电器起火，首先要做的是： （ C）

A、呼救

B、拨打呼救电话

C、切断电源

107 、发现有人触电，下列做法不妥当的有： （ A）

A、用手将触电者与电器拉开

B、用干燥的木棍将触电者与电器分开

108 、适合放烟花爆竹的地点是： （ C）

A、阳台

B、室内

C、空旷的室外

D、公共场所

109 、防火的基本方法有：（ D ）

A、隔离法

B、冷却法

C、抑制法

D、以上方法都可以

110、在疏散逃生过程中： （ D ）

A、可以用折叠多层的湿毛巾、口罩捂住口鼻

B、可用浸湿的棉被、棉大衣等披在身上

C、尽量将身体贴近地面匍匐（或弯腰低姿）前进

D、ABC

111 、在上体育课时学生不听体育教师指挥，擅自离队摔伤。 （ B ）

A、体育教师负主要责任

B、学校负次要责任

C、学生负主要责任

112 、学生在上下学路上购买小摊小贩零食而中毒。 （ C）

A、学校有责任

B、班主任有责任

C、学生有责任

113、每期告家长书、学校领导、班主任老师多次告诫不能乘座“三无”车辆，可还是有家长让子女乘，出了事故。（ A ）

A、家长负责

B、学校负责

C、交通部门负责

114 、在校园里未经老师同意，擅自溜出校门购物，玩耍出了事。 （ A）

A、学校负责

B、班主任负责

C、学生自己负责

115 、据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于（ B ）

A、被火直接烧死

B、烟气窒息而死

C、跳楼或惊吓致死

116、发生火灾时，正确的安全疏散主要有三个方向，向下可以跑到地面，向上可以爬到屋顶，还可以：（ B ）

A、躲到角落里

B、向外逃到阳台

C、钻到阁楼、大橱等处避难

117 、道路交通安全法规定：行人闯红灯将罚 （ C）

A、 5 元

B、50 元

C、10 元

D、2 元

118、下列进口食品外文标志与意思不对应的是 。（ C ）

A、“Natural ” “天然的” “Light ” “清淡的”

B、“Organic” “有机的” “Health” “健康的”

C、“Sugar Free” “无糖”

D、“Low Calorie ” “低糖的

119 、手势信号左臂向上直伸，手掌向前表示什么意思？（ A）

A、示意前方车辆停止通行

B、让你左转

C、让你右转

D、接受检查

120 、火灾共分几类？（ D ）

A、固体物质火灾

B、液体火灾和可熔化的固体火灾

C、气体火灾 、金属火灾

D、 ABC